Министерство образования РФ

Тамбовский государственный технический университет

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

(массообменные (диффузионные) и механические процессы)

Программа, методические указания и контрольные работы

для студентов заочного отделения специальности 1706

Тамбов 2001

УДК 66.0 (076)

ББК Л81-5я73

Утверждено редакционно-издательским советом университета

Рецензент

доктор технических наук, профессор

С.И. Дворецкий

Составители:

В.А. Набатов; А.Б. Мозжухин; Е.А. Сергеева.

Под общей редакцией В.И. Коновалова.

Процессы и аппараты пищевых производств: Программа, метод. указания по массообменным (диффузионным) и механическим процессам // Сост. В.А. Набатов, А.Б. Мозжухин, Е.А. Сергеева. / Под общей редакцией проф. В.И. Коновалова. - ТГТУ. - Тамбов, 2001. – 11 с.

Даны программа и методические указания по изучению массообменных (диффузионных) и механических процессов курса «Процессы и аппараты пищевых производств», контрольные работы и рекомендуемая литература для студентов заочного отделения специальности 1706.

УДК 66.0 (076)

ББК Л81-5я73

 Тамбовский государственный

технический университет, 2001

Часть II. МАССООБМЕННЫЕ (ДИФФУЗИОННЫЕ) И

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Раздел I. Массообменные (диффузионные) процессы: перегонка, ректификация, абсорбция, экстрагирование, экстракция, адсорбция, сушка, кристаллизация и мембранные процессы [I].

В данном разделе студент должен изучить методы физико-химического разделения газовых, жидких и твердых систем, основанных на переносе массы вещества (диффузии) из одной фазы в другую через границу раздела фаз. Изучение необходимо начинать с общей теории массопередачи, при этом обратив особое внимание на равновесные зависимости массообменных процессов, законы массопереноса, на механизм переноса массы вещества из одной фазы в другую, движущую силу и коэффициенты скорости массообменных процессов. Необходимо четко представлять и изображать фазовую диаграмму любого массообменного процесса, понимать и уметь показать на ней рабочую и равновесную линии.

При расчете массообменных процессов уметь составлять материальные и тепловые балансы, хорошо усвоить общие методы расчета основных размеров аппарата с помощью коэффициентов массопередачи, числа единиц переноса и высоты единицы переноса, числа ступеней изменения концентраций, моделирование и оптимизацию этих процессов, общую схему расчета массообменного аппарата.

Процесс перегонки и ректификации (система пар-жидкость): определение процесса и применение в пищевой промышленности. Равновесие в системах пар-жидкость и изображение равновесных линий идеальных и неидеальных систем в X-Y и T-X,Y диаграммах. Принципиальная схема процесса ректификации для разделения двухкомпонентных смесей, материальный и тепловой балансы, изображение на фазовой диаграмме рабочих линий процесса ректификации при минимальном, максимальном и оптимальном флегмовых числах, способы определения оптимального флегмового числа. Знать и уметь изображать схемы ректификации многокомпонентных смесей, схемы только с обогащением и только с исчерпыванием, периодической ректификации; схемы процессов разделения, основанные только на разной летучести компонентов смеси; принципиальные конструкции ректификационных аппаратов и их расчет.

Процесс абсорбции (система газ-жидкость): определение процесса и применение в промышленности, равновесие в системах газ-жидкость, закон Генри. Принципиальные схемы абсорбционных процессов, материальный баланс, изображение процесса на фазовой диаграмме X-Y. Основные конструкции абсорбционной аппаратуры и методы ее расчета.

Процесс экстрагирования (система жидкость-твердое тело): определение процесса и использование в пищевой технологии; равновесие в системах жидкость-твердое тело, изображение на фазовой диаграмме рабочей и равновесной линии процесса; принципиальные схемы экстрагирования и их изображение на фазовой диаграмме Y-X; материальный баланс и кинетика процесса; конструкции экстракционной аппаратуры и ее расчет.

Процесс адсорбции (систем твердое тело-парогазовая или жидкая смесь): определение и промышленное применение процесса, физическая сущность, равновесие при адсорбции, принципиальные схемы процесса адсорбции и их графическое представление,  материальный баланс и кинетические закономерности, конструкции адсорберов и принципиальные схемы адсорбционных установок непрерывного и периодического действия.

Процесс сушки (система твердое тело-парогазовая смесь); определение и промышленное применение процесса, равновесие в сушильных процессах, свойства влажного воздуха и I-Х диаграмма Рамзина, умение пользоваться ей при расчете сушильных процессов.

Принципиальные схемы сушки, материальный баланс и кинетика сушильных процессов. Классификация и конструкции сушильных аппаратов.

Для закрепления изученного материала необходимо решить 2-3 задачи по каждой теме данного раздела [6, 7].

Раздел II. Механические процессы: измельчение и классификация твердых материалов [I].

В этом разделе следует уделить внимание физико-механическим основам измельчения, применению механических процессов в пищевой промышленности. Уметь изображать и объяснять принципиальные схемы измельчающих и классифицирующих машин.

Контрольные вопросы. По каждому вопросу студент должен составить краткий конспект и представить преподавателю перед зачетно-экзаменационной сессией.

- Виды промышленных массообменных процессов и их особенности.

- Диффузионное равновесие и способы выражения состава взаимодействующих фаз.

- Закон массоотдачи Щукарева, его графическая интерпретация.

- Основное уравнение массопередачи. Выражение коэффициентов массопередачи через коэффициенты массоотдачи.

- Закон молекулярной диффузии для газов (1 закон Фика), жидкостей и твердых тел.

- Дифференциальное уравнение молекулярной диффузии (2 закон Фика), конвективной диффузии, уравнение массопереноса  через пограничный слой. Критериальное уравнение конвективного массопереноса.

- Массоперенос в системах с твердой фазой.

- Материальный баланс процессов массопередачи. Рабочая линия процесса и ее изображение на фазовой диаграмме. Оптимальное положение рабочей линии.

- Средняя движущая сила массообменных процессов, понятие числа единиц переноса и способы их вычисления.

- Понятие высоты единицы переноса и определение высоты насадки.

- Понятие ступени изменения концентраций и определение числа действительных тарелок.

- Однократное испарение, простая перегонка, перегонка с водяным паром и молекулярная перегонка.

- Ректификация. Применение в промышленности. Равновесие в системах пар-жидкость.

- Ректификационная установка непрерывного действия для разделения двухкомпонентных смесей, материальный баланс, рабочие лини и их изображение на фазовой диаграмме.

- Минимальное, максимальное и оптимальное флегмовые числа и способы их расчета.

- Тепловой баланс процесса ректификации, расход пара в кубе колонны и воды в дефлегматоре.

- Расчет насадочных и тарельчатых колонн.

- Схемы ректификации многокомпонентных смесей. Только с обогащением или только с исчерпыванием, периодическая ректификация.

- Схемы разделения азеотропных смесей и смесей с близкокипящими компонентами.

- Конструкции ректификационных аппаратов, их расчет. Схемы расположения куба и дефлегматора относительно колонны.

- Абсорбция. Применение в пищевой промышленности. Равновесие в процессах абсорбции.

- Принципиальные схемы в процессах абсорбции (прямоток, противоток, с рециркуляцией фаз) и изображение их на фазовой диаграмме.

- Материальный баланс и кинетические закономерности абсорбционных процессов.

- Классификация и конструкции абсорберов.

- Экстрагирование в системе жидкость-твердое тело. Применение в пищевой технологии. Требования к экстрагентам.

- Диффузионное сопротивление переносу вещества внутри твердого тела.

- Принципиальные схемы процессов экстрагирования.

- Материальный баланс экстрагирования.

- Кинетические закономерности процесса экстрагирования.

- Классификация и конструкции экстракционной аппаратуры.

- Расчет процесса экстрагирования.

- Экстракция. Равновесие в системах жидкость-жидкость и изображение его на фазовой и треугольной диаграммах.

- Принципиальные схемы процессов экстракции (одноступенчатая, многоступенчатая в перекрестном токе и противоточная).

- Материальный баланс экстракции. Рабочая линия и ее изображение на  фазовой диаграмме.

- Кинетические закономерности процесса экстракции.

- Классификация и конструкции экстракционной аппаратуры. Методы ее расчета.

- Адсорбция Применение в пищевой промышленности. Адсорбенты и требования к ним.

- Равновесие в адсорбционных процессах

- Принципиальные схемы периодической адсорбции. Уравнение Шилова.

- Принципиальные схемы непрерывной адсорбции.

- Материальный баланс и кинетические закономерности процесса адсорбции.

- Адсорбционные установки периодического и непрерывного действия. Рабочий цикл процесса.

- Сушка. Применение в пищевой промышленности. Равновесие.

- Виды влажных материалов и формы связи влаги с материалом.

- Свойства влажного воздуха и диаграмма Рамзина.

- Изображение изменения состояния влажного воздуха на диаграмме I-Х.

- Материальный баланс. Кинетика процесса сушки. Время первого и второго периодов сушки.

- Теоретическая сушка. Удельные расходы тепла и воздуха. Рабочая линия.

- Действительная сушка. Тепловой баланс, уравнение рабочей линии.

- Варианты конвективной сушки (с промежуточным подогревом, с рециркуляцией, с замкнутой циркуляцией); их изображение на диаграмме Рамзина.

- Классификация и конструкции сушильных аппаратов.

- Мембранные процессы.

- Измельчение и классификация твердых материалов. Применение в пищевой промышленности.

- Физические основы измельчения.

- Конструкции измельчающих и классифицирующих устройств.

## Контрольные работы

Студенты выполняют 2 контрольные работы (по указанию преподавателя).

Контрольные работы выполняются в единой системе единиц (СИ) с указанием размерности всех величин, встречающихся в задаче. Работа должна быть подписана автором.

Номер варианта студент выбирает по номеру в журнале лабораторных и практических занятий из таблицы данных, составленных к каждой задаче.

Контрольная работа должна содержать титульный лист (номер работы, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, шифр, название работы, вариант, дату), полное изложение текста задачи со своими данными, схему процесса или аппарата с указанием направления течения материальных потоков, расчет, эскиз аппарата с основными размерами.

Контрольная работа № 1 [8, 9, 10].

В непрерывнодействующую ректификационную колонну подается Gf (кг/ч) исходной смеси с начальной концентрацией легколетучего компонента xf (% масс.). Содержание легколетучего компонента в дистилляте xd (% масс.), в кубовом остатке xw (% масс.). Давление в колонне атмосферное. Рассчитать диаметр и высоту ректификационной колонны.

Примечание: оптимальное флегмовое число определить, исходя из минимального объема колонны; число действительных тарелок рассчитать методом кинетической кривой; насадочную колонну рассчитать через число единиц переноса и высоту единицы переноса при оптимальном режиме ее работы; при выборе размеров насадки из колец Рашига принять, что оптимальное отношение диаметра кольца насадки к диаметру колонны равно 0,033. Дать технологическую схему ректификационной установки.

### Таблица 1

Контрольная работа № 2 [8, 9, 11].

Рассчитать сушильную установку непрерывного действия производительностью по влажному материалу Gн (кг/ч) для высушивания влажного материала от начальной влажности сн (%, масс.) до конечной ск (%, масс.). Влажный материал поступает в сушилку с начальной температурой tн (оС) и выходит с конечной tк (оС). Сушка осуществляется горячим воздухом с температурой t1 (оС), отработанный воздух выходит с температурой t2 (оС). Тип сушилки и место ее установки заданы в таблице. Объемное напряжение по влаге АV [кг/(м3ч)]. Дать технологическую схему установки и схематично изобразить процесс сушки на I-X диаграмме.

В результате расчета сушильной установки определяются:

- производительность сушилки по сухому материалу;

- часовой расход воздуха и тепла на сушку для летних и зимних условий;

- диаметр, длина или высота сушилки;

- ориентировочная поверхность калорифера;

- мощность вентилятора.

#### Таблица 2

#### Контрольная работа № 3 [6, 7].

Рассчитать диаметр и высоту насадки абсорбера для улавливания из воздуха компонента А поглотителем В. Рассчитать также расход поглотителя в м3/ч, если расход газовой смеси в рабочих условиях V (м3/ч) с концентрацией компонента А yн (%, объемн.), степень улавливания составляет  (%). Концентрация компонента А в поглотителе В на входе в абсорбер Хн = 0, а на выходе составляет n % от максимально возможной в данных условиях, т.е. от равновесной с входящим газом. Уравнение линии равновесия имеет вид Y* = f(X), где Y[кмоль А/кмоль воздуха], X [кмоль А/кмоль В]. Скорость газа в абсорбере w (м/с), коэффициент массопередачи KX [кмоль А/(м2чкмоль А/кмоль В)], коэффициент смачиваемости насадки  = 0,88. В качестве насадки используются керамические кольца Рашига размером 25х25х3, давление в колонне P (МПа) и температура 20 оС. Дать принципиальную схему абсорбера и фазовую диаграмму Y-X.

#### Таблица 3

# Литература

1. Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: Агропромиздат, 1985. – 510 с.

2. Кавецкий Г.Д., Королев А.В. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: ВО «Агропромиздат», 1991. – 432 с.

3. Липатов Н.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. - М.: Экономика, 1987. – 272 с.

4. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Госхимиздат, 1971. – 784 с.

5. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987. – 496 с.

6. Процессы и аппараты пищевых производств: Примеры и задачи / А.П. Николаев, А.С. Марценюк, Л.В. Зоткина и др. -  Киев: Вища шк., 1992. – 232 с.

7. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу ПАХТ. – Л.: Химия, 1987. – 575 с.

8. Лунин О.Г., Вельтищев В.Н., Березовский Ю.М. и др. Курсовое и дипломное проектирование технологического оборудования пищевых производств. – М.: Агропромиздат, 1988. – 321 с.

9. Процессы и аппараты химической технологии / Под ред. Ю.И. Дытнерского. - М.: Химия, 1983. – 272 с.

10. Расчет ректификационной колонны: Метод. рекоменд. / Сост. Т.В. Павлова. - Тамбовский ин-т хим. маш. - Тамбов, 1975. – 32 с.

11. Расчет конвективных сушилок: Метод. рекоменд. / Сост. Т.В. Павлова. - Тамбовский ин-т хим. маш. - Тамбов, 1979. – 24 с.

12. Процессы и аппараты пищевых производств: Лабораторный практикум / Под общей редакцией В.Н. Стабникова. – Киев: Вища шк., 1986. – 175 с.

13. Массопередача в системах с жидкой фазой: Лабор. работы. / Сост. Е.И. Преображенский, В.А. Набатов, В.Н. Куприянов, В.Н. Ладыжский. - Тамбовский ин-т хим. маш. - Тамбов, 1983. – 16 с.

14. Массообменные процессы с твердой фазой: Лабор. работы. / Сост. Т.В. Павлова, В.Б. Коробов, В.М. Нечаев, В.Н. Ладыжский. - Тамбовский ин-т хим. маш. - Тамбов, 1981. – 20 с.

15. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1970. – 408 с.

16. Колонные аппараты: Каталог. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1987. – 28 с.

17. Колонные аппараты: Каталог. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1978. – 30 с.

### Учебное издание

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

(массообменные (диффузионные) и механические процессы)

Программа, методические указания и контрольные работы

для студентов заочного отделения специальности 1706

С о с т а в и т е л и:

Набатов Вячеслав Александрович;

Мозжухин Андрей Борисович;

Сергеева Елена Анатольевна.

Под общей редакцией Коновалова Виктора Ивановича.