Повышение эффективности биологической очистки сточных вод

Эффективность биологической очистки сточных вод повышается за счет того, что в качестве активного ила на стадии аэрации используется вспухший ил, работоспособность которого обеспечивается кавитационной обработкой подаваемой сточной воды, циркулирующей в процессе сорбции и окисления смеси сточной воды и активного ила, а также при перекачке возвратного вспухшего ила на регенерацию и во время регенерации.

Предлагаемая технология позволяет искусственно культивировать вспухший ил, так как кавитационная обработка способствует переходу микрофлоры активного ила в нитчатую (палочковую) форму, а также позволяет поддерживать окислительную и сорбционную его способность на наиболее высоком уровне.

При кавитационной обработке образуется вспухший ил (в биоциноз которого входят 2 - 4 вида микроорганизмов) и подавляется рост иных видов микроорганизмов, обладающих значительно более низкой способностью объемного сорбирования.

При кавитационной обработке эффективно происходит процесс разрушения флокул и переход задержанного ила в первоначальное хлопьевидное состояние, что в ряде случаев позволяет производить процесс регенерации без регенераторов и, следовательно, удешевить процесс очистки.

Для интенсификации биологической очистки рекомендуется дополнительная гидромеханическая аэрация с постоянной обработкой кавитацией при рециркуляции смеси сточной воды и активного ила.

В ряде случаев процесс регенерации в особых емкостях может не проводиться, а осевший флокулированный вспухший ил подается на стадию сорбции и окисления, подвергаясь при перекачке лишь кавитационной обработке.

Обратный процесс превращения уплотненных флокул в фазу вспухшего ила (регенерация) происходит следующим образом. Движение жидкости при перекачке осуществляют в турбулентном режиме, после чего биомассу обрабатывают в гидромеханическом потоке рециркулирующей жидкости, где одновременно происходят процессы интенсивного насыщения кислородом воздуха, окончательное освобождение от связей, удерживающих вспухший ил во флокулах, восстановление его сорбционной и окислительной способности.

Предлагаемая технология биологической очистки сточных вод позволяет увеличить сорбционную и окислительную способность активного ила, сократить энергетические затраты на его перекачку, т.к. количество флокулированной массы в 2-3 раза меньше объема рабочего ила, сократить эксплуатационные и капитальные затраты при удельном увеличении суммарной мощности очистительной установки в несколько раз в зависимости от компонентного состава и концентрации загрязнений в воде, подвергаемой очистке.

Разработка и внедрение технологии кавитационной обработки илового осадка бытовых и промышленных стоков позволит получить из него органоминеральный продукт, который может использоваться в качестве сырья для удобрений, кормовой биомассы, органического сырья для фармацевтической промышленности, либо как техногенный грунт. Получаемый органо-минеральный продукт, по сравнению с обычными органоминеральными аналогами, имеет следующие преимущества: отсутствие патогенных микроорганизмов, гельминтов и личинок вредных насекомых вследствие ферментно - кавитационной обработки биомассы, наличие большего количества микроэлементов и отсутствие солей тяжелых металлов в активной форме.