# УСТАНОВКА РИА-250

# Технические данные установки РИА-250

Таблица 1

| Диаметр ротора, мм | Темпе-ратурный диапазон, град. С | Зазор между ротором и статором, мм | Частота вращения, об/мин | Производи-тельность (по воде) при частоте вращения 3000 об/мин, м3/ч | Электро- двигатель, кВт; об/мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 10 - 80 | 0,1-0,2 | 50 - 4200 | 40 | 18; 3000 | 600 |

Габариты установки: 21001500650 мм

# Комплектация установки РИА-250

Комплект поставки установки РИА-250 представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Составные части | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | РИА-250 | 1 |
| 2 | Измеритель температуры Sh 0401 | 1 |
| 3 | Гидравлический контур | 1 |
| 4 | Насос КМ 80-50-215Е | 1 |
| 5 | Рама | 1 |
| 6 | Частотный преобразователь EI – 7011-050 | 1 |
| 7 | Шкаф управления | 1 |

Назначение установки РИА-250

Установка РИА-250 предназначена для импульсной энергетической многофакторной обработки маловязких (до 20 мм2/с) гетерогенных жидкостей с целью получения однородных высокодисперсных эмульсий и суспензий, а также изменения физико-химических свойств и структуры жидкостей.

Технические данные установки РИА-250 приведены в таблице 1.

Для обработки высоковязких жидкостей (мазут, тяжелая нефть и т.п.) РИА-250 комплектуется шестеренным насосом производительностью 15 м3/час и электродвигателем мощностью 37 кВт.

В установке возможна обработка жидкостей содержащих включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером частиц до 0,2 мм, кинематической вязкостью до 20х10-6 м2/с, температурой от +100С до +800С. Возможно увеличение концентрации твердой фазы в обрабатываемой жидкости при условии, что твердость частиц меньше твердости материала деталей аппарата, контактирующих с суспензией.

Установка комплектуется центробежным насосом для подачи жидкости в роторный импульсный аппарат РИА-250, приборами для измерения температуры, манометрами, управляющими устройствами (таблица 2). По желанию заказчика установка может быть укомплектована расходомером.

Схема установки РИА-250 представлена на рис. 1. Установка состоит из роторного импульсного аппарата РИА-250 (поз. 1), электродвигателя 2, насоса 3 рамы 4, кожуха 5.трубопровода 6 и линии байпаса 7. Давление на входе и на выходе из аппарата определяется манометрами 8 и 9, температура жидкости - датчиком температуры 10. Внешний входной трубопровод подсоединяется через кран 11, внешний выходной трубопровод – через кран 14. Расход и давление жидкости в аппарате регулируется при помощи кранов 12 и 13. Линия байпаса перекрывается краном 15. Слив жидкости из гидравлического контура осуществляется кранами 16 и 17.

Тип уплотнения РИА-250 – торцовое, одинарное, тип 211.R1 . Внешняя утечка через торцовое уплотнение – не более 0,5 см3/ч. Возможна замена торцового уплотнения на сальниковое уплотнение.  Электродвигатели имеют взрывозащищенное исполнение. Материал деталей, контактирующих с жидкостью – углеродистая сталь.

Шкаф управления и контроля параметров на общем виде и технологической схеме (рис. 2) не показан.

Рис. 1. Общий вид установки РИА - 250

Рис. 2. Технологическая схема установки.

Технические характеристики роторных импульсных аппаратов

| Параметр | РИА - 150 | # РИА - 200 | # РИА - 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Диаметр ротора, мм | 150 | 200 | 250 |
| ## Количество каналов в роторе, статоре | 18 | 24 | 36 |
| ## Ширина каналов ротора, статора, мм | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 |
| ## Производительность, м3/ч (на воде) | 3 - 5 | 5 - 10 | 25 - 30 |
| ## Мощность электродвигателя, кВт | 2,0 - 3,0 | 5,0 - 7,5 | 15-18,5 |
| ## Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| ## Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |