7. Модулятор ЧМ

7.1. Общие положения

7.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Знание типовой схемы использования варикапа для частотной модуляции;

- Навыки измерения основных характеристик модулятора ЧМ;

- Умение реализовать и настроить модулятор ЧМ с варикапом в цепи управления.

7.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- Понимать принцип управления частотой с помощью варикапа;

- Понимать роль каждого элемента электрической схемы модулятора ЧМ на транзисторе с общим коллектором;

- Снимать статическую модуляционную характеристику и выбирать по ней рабочую точку модулятора.

7.1.3. Длительность лабораторной работы – 2 часа

7.1.4. Необходимые приборы, радиодетали и материалы:

- Транзистор КТ3102 или BC547;

- Варикап КВ109Г;

- Резисторы: 1К, 27К, 47К, 56К;

- Переменный резистор: 47К;

- Конденсаторы: 33 пФ, 47 пФ, 510 пФ, 1 нФ, 2×0.47 мкФ;

- Катушка индуктивности 1,5 мГн;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Генератор НЧ;

- Частотомер;

- Макетная матрица.

7.1.5. Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 2÷3 студентов;

- При проведении ВЧ измерений использовать входной кабель осциллографа с выносным делителем 1:10;

- Прежде чем включить питание, предъявить монтаж преподавателю.

7.2. Модулятор ЧМ

Соберите схему Рис 7-1.

Рис 7-1.

Установите движок переменного резистора R1 в среднее положение. Подключите двухлучевой осциллограф к выходам 1 и 2 и, включив питание схемы, зафиксируйте осциллограммы выходных сигналов Uвых.1, Uвых.2 на     Рис 7-2.

Внимание! При наблюдении сигналов Uвых.1 и Uвых.2 используйте открытые входы (DC) осциллографа.

0

t

Uвых.1, В

0

t

Uвых.2, В

Рис. 7-2.

Почему сигнал Uвых.1 имеет несинусоидальную форму?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2.1. Статическая модуляционная характеристика модулятора

Изменяя смещение на варикапе, снимите статическую модуляционную характеристику ƒвых(Uсмещ) в отсутствие модулирующего НЧ сигнала. Результаты занесите в таблицу 7-1.

Таблица 7-1

| Uсмещ , В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ƒвых , кГц |  |  |  |  |  |  |

Постройте эту характеристику на Рис. 7-3.

1

2

3

4

5

0

fвых, кГц

Uсмещ

Рис 7-3.

7.2.2. Настройка и работа модулятора

Выберите Uсмещ,0 посередине линейного участка модуляционной характеристики:

Uсмещ,0=___________

Отметьте соответствующую величину несущей частоты:

ƒн=___________

Отметьте границы линейного участка модуляционной характеристики и определите девиацию (максимальное отклонение) частоты:

δf=fmax−fmin2

Оцените максимальную амплитуду модулирующего НЧ сигнала:

UΩ,max=____________

Установите Uсмещ,0 с помощью переменного резистора R1 и подайте на вход НЧ модулирующий сигнал с частотой 1 кГц и амплитудой UΩ≤ UΩ max.

Подобрав подходящую скорость развёртки луча на экране осциллографа, убедитесь в наличии частотной модуляции.

Исследуйте картинку на экране при изменении амплитуды и частоты модулирующего НЧ сигнала.

Контрольные вопросы

- На чем основано действие модулятора ЧМ с варикапом?

- Что такое статическая модуляционная характеристика модулятора ЧМ и как её определяют экспериментально?

- Поясните роль каждого элемента схемы модулятора ЧМ Рис 7-1.