9. Синтезатор частот

9.1. Общие положения

9.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Знание принципа действия современных синтезаторов частот с ФАПЧ;

- Навыки корректного использования интегральных схем синтезаторов частот.

9.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- Понимать роль каждого элемента структурной схемы синтезатора частот с ФАПЧ и их взаимодействие в процессе функционирования;

- Пользоваться технической документацией на ИМС синтезаторов с целью их корректного подключения и использования совместно с ГУН;

- Реализовывать и настраивать синтезатор на заданный диапазон частот.

9.1.3. Длительность лабораторной работы – 2 часа.

9.1.4. Необходимые приборы, радиодетали и материалы.

- ИМС синтезатора частот LC7151;

- Транзистор КТ3102;

- Катушка индуктивности 0.5 мкГн с подстроечным сердечником;

- Резисторы: 560 Ом, 3×1.5 кОм, 2.2 кОм, 12 кОм, 27 кОм, 47 кОм, 56 кОм;

- Переменный резистор: 47 кОм;

- Конденсаторы: 27 пФ, 33 пФ, 3×47 пФ, 510 пФ, 4×0.1 мкФ, 0.47 мкФ;

- Варикап КВ109Г;

- Кварцевый резонатор 10.24 МГц;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Генератор НЧ;

- Частотомер;

- Макетная матрица.

9.1.5. Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 2÷3 студентов;

- При проведении ВЧ измерений использовать входной кабель осциллографа с выносным делителем 1:10;

- Прежде чем включить питание, предъявить монтаж преподавателю!

9.2. Интегральная микросхема синтезатора частот с ФАПЧ LC7151

Структурная схема ИМС LC7151 представлена на Рис 9-1.

Рис 9-1

Эта ИМС предназначена для использования в радиотелефонах диапазона 30-50 МГц. Она имеет два контура ФАПЧ (один работает на приём (RX), другой на передачу (TX)), которые перестраиваются (согласованно!) параллельным      4-битным двоичным кодом D1-D4, обеспечивая работу по одному из 10-ти каналов.

Микросхема может использоваться как в базовом блоке (Base), так и в носимом (Remote). В первом случае на вывод R__B нужно подать высокий уровень (лог. 1), а во втором – низкий (лог. 0). Подача на вывод SB____ низкого уровня снижает ток потребления микросхемы при выключенном передатчике трубки в режиме ожидания (STANBY), когда работает только приёмная часть блока. В этом режиме весь канал TX микросхемы LC7151 обесточен.

Каналы и соответствующие им частоты и коды управления представлены в таблице 9-1. В этой же таблице приведены соответствующие коэффициенты деления программируемых делителей частоты RX и TX.

Таблица 9-1

| Код | № канала | Remote (R__B=0) |  |  |  | Base (R__B=1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TX (ƒref=2.5кГц) |  | RX (ƒref=5кГц) |  | TX (ƒref=2.5кГц) |  | RX (ƒref=5кГц) |  |
| D1D2D3D4 |  | ƒвх2МГц | N | ƒвх1МГц | N | ƒвх2МГц | N | ƒвх1МГц | N |
| 1 0 0 0 | 1 | 24.835 | 9934 | 35.915 | 7183 | 23.305 | 9322 | 38.975 | 7795 |
| 0 1 0 0 | 2 | 24.9225 | 9969 | 35.935 | 7187 | 23.315 | 9326 | 39.15 | 7830 |
| 1 1 0 0 | 3 | 24.933 | 9972 | 35.975 | 7195 | 23.335 | 9334 | 39.165 | 7833 |
| 0 0 1 0 | 4 | 24.885 | 9954 | 36.015 | 7203 | 23.355 | 9342 | 39.075 | 7815 |
| 1 0 1 0 | 5 | 24.9375 | 9975 | 36.035 | 7207 | 23.365 | 9346 | 39.18 | 7836 |
| 0 1 1 0 | 6 | 24.915 | 9966 | 36.075 | 7215 | 23.385 | 9354 | 39.135 | 7827 |
| 1 1 1 0 | 7 | 24.945 | 9978 | 36.135 | 7227 | 23.415 | 9366 | 39.195 | 7839 |
| 0 0 0 1 | 8 | 24.965 | 9986 | 36.175 | 7235 | 23.435 | 9374 | 39.235 | 7847 |
| 1 0 0 1 | 9 | 24.995 | 9998 | 36.235 | 7247 | 23.465 | 9386 | 39.295 | 7859 |
| 0 1 0 1 | 10 | 24.985 | 9994 | 36.275 | 7255 | 23.485 | 9394 | 39.275 | 7855 |
| 1 1 0 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 0 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Особенностью микросхемы LC7151 является то, что в момент входа в синхронизм контура ФАПЧ канала передатчика (TX) на выводе LDT генерируется положительный импульс длительностью 5.6 мс.

9.3. Синтезатор частот на базе микросхеме LC7151

Соберите схему Рис 9-2

Рис 9-2

9.3.1. Исследование схемы при разомкнутом контуре ФАПЧ

Установите переключатель S1 в верхнее по схеме положение (ручное управление ГУН). Подключите к выходу ГУН осциллограф и частотомер, а затем, изменяя Uупр с помощью резистора R11 от 0 до 5 В, определите диапазон перестройки частоты ГУН:

ƒГУН,min =_________

ƒГУН,max =_________

С помощью подстроечного сердечника катушки индуктивности настройте ГУН таким образом, чтобы частоты 1 и 9 каналов (24.835 и 24.995 МГц) попали внутрь диапазона перестройки.

Зафиксируйте новые пределы частотного диапазона ГУН:

ƒГУН,min =_________

ƒГУН,max =_________

Зафиксируйте на Рис 9-3 осциллограмму выходного сигнала ГУН

t

0

1

2

3

4

5

Uвых, В

Рис 9-3

9.3.2. Исследование схемы при замкнутом контуре ФАПЧ

Переведите переключатель S1 в нижнее по схеме положение. Установите переключатель S2 в верхнее положение (D4=лог. 1), что соответствует 9-му каналу (24.995 МГц) и измерьте частоту выходного сигнала ГУН:

ƒвых,9 =_________

Переведите переключатель S1 в нижнее по положение (D4=лог. 0), что соответствует 1-му каналу (24.835 МГц) и измерьте ƒвых,1 :

ƒвых,1 =_________

Сопоставьте измеренные значения ƒвых с ожидаемыми.

Подключив осциллограф и частотомер в соответствующие точки схемы, исследуйте сигналы на выходах F1 и F2.

F1=_________

F2=_________

Контрольные вопросы

- Назовите основные составные части синтезатора частот.

- Опишите принцип действия синтезатора частот с ФАПЧ.

- Опишите назначение выводов микросхемы LC7151.

- Укажите элементы схемы Рис 9-2 определяющие частотный диапазон ГУН.

- Каким образом можно расширить диапазон частотной перестройки ГУН схемы Рис 9-2?