6. Балансный модулятор

6.1. Общие положения

6.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Знание принципа балансной модуляции;

- Навыки корректного использования интегральных аналоговых перемножителей для амплитудной модуляции;

- Умение реализовать и настроить балансный модулятор.

6.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- Понимать роль каждого элемента электрической схемы интегрального аналогового перемножителя;

- Реализовывать и настраивать балансный модулятор на базе интегрального перемножителя;

- Снимать основные характеристики модулятора;

- Использовать схему аналогового перемножителя для получения обычной амплитудной модуляции.

6.1.3. Длительность лабораторной работы – 2 часа.

6.1.4. Необходимые приборы, радиодетали и материалы.

- Аналоговый перемножитель MC1496;

- Интегральный таймер КР1006ВИ1 (или 555);

- Резисторы: 3×560 Ом, 820 Ом, 2×1 кОм, 1.1 кОм, 2×2.7 кОм, 3×4.7 кОм, 12 кОм, 22 кОм;

- Переменный резистор: 47 кОм;

- Конденсаторы: 1 нФ, 2×0.1 мкФ, 2×0.47 мкФ, 3×10 мкФ;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Генератор НЧ;

- Частотомер;

- Макетная матрица.

6.1.5. Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 2÷3 студентов;

- При проведении ВЧ измерений использовать входной кабель осциллографа с выносным делителем 1:10;

- Прежде чем включить питание, предъявить монтаж преподавателю!

6.2. Интегральный аналоговый перемножитель MC1496

Рис 6-1.

Микросхема имеет два дифференциальных входа (X и Y)  и симметричный выход с открытым коллектором (XY).

Перечислите, в каких радиоэлектронных устройствах находят применение аналоговые перемножители:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3. Балансный модулятор АМ

Соберите схему Рис. 6-2

Рис 6-2.

6.3.1. Балансировка модулятора

Подключите осциллограф к выходу модулятора и в отсутствие модулирующего сигнала НЧ добейтесь подавления несущей с помощью переменного резистора R9. Измерьте мультиметром потенциалы в контрольных точках схемы и заполните таблицу 6-1.

Таблица 6-1

| Параметр | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |  |

Исходя из данных таблицы 6-1 оцените:

а) максимальную амплитуду модулирующего НЧ сигнала

UΩ, max=_________

б) максимальную амплитуду выходного сигнала модулятора

Uвых, max=________

6.3.2. Динамическая модуляционная характеристика

Подайте на вход НЧ модулятора однотональный модулирующий сигнал с частотой 1 кГц. Изменяя амплитуду этого сигнала, снимите динамическую модуляционную характеристику Um,вых=ƒ(UΩ,вх). Результаты измерений занесите в таблицу 6-2.

Таблица 6-2

| UΩ вх,В | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um вых,В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Постройте эту характеристику на Рис 6-3.

1,2

1,0

0,8

Um вых,В

UΩ,вх,В

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,4

2,0

0,2

0,4

0,6

Рис 6-3

Отметьте на этой характеристике границы линейного участка и оцените величину коэффициента передачи:

K=Um,выхUΩвх=________

Сопоставьте это значение с теоретической величиной K:

Kтеор=RLRE+2rэ'=_________

где  rэ'=26мВI0=________- динамическое сопротивление эмиттера.

6.3.3. Частотная характеристика модулятора

Установите UΩ,вх=0,5В и, изменяя частоту модулирующего сигнала, снимите частотную характеристику модулятора. Заполните таблицу 6-3 и постройте эту характеристику на Рис 6-4.

Таблица 6-3

| F, кГц | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um вых,В |  |  |  |  |  |  |  |

F, кГц

6

5

4

0

0,5

1,0

1,5

2,0

Um вых,В

1

2

3

Рис 6-4

6.4. Использование микросхемы MC1496 для обычной АМ-модуляции

Установите на входе НЧ балансного модулятора UΩ,вх=0,25В, F=1 кГц и зафиксируйте форму выходного сигнала на Рис 6-5.

0

0,5

1,0

-0,5

-1,0

Рис 6-5

Вводя с помощью переменного резистора R9 разбаланс в схему модулятора, перейдите к обычной амплитудной модуляции. Зарисуйте осциллограмму выходного сигнала на Рис 6-6.

0

0,5

1,0

1,5

2,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

Рис 6-6

Представьте спектры балансно-модулированного и амплитудно-модулированного сигналов на Рис 6-7.

f

f

Балансная АМ

Обычная АМ

Рис 6-7

Контрольные вопросы

- Поясните принцип работы аналогового перемножителя MC1496.

- Покажите, как с помощью аналогового перемножителя можно реализовать балансный модулятор.

- Как осуществляется балансировка модулятора Рис 6-2.

- Где ещё в технике радиосвязи применяются аналоговые перемножители?