3. Широкополосный усилитель

3.1. Общие положения

3.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Умение оперативно рассчитать основные характеристики транзисторного усилителя класса А;

- Навыки измерения основных параметров транзисторного усилителя;

- Умение реализовать простой усилитель с заданными параметрами.

3.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- По заданной электрической схеме оценивать основные характеристики (Ku, Rвх, Rвых) транзисторного усилителя класса А;

- Оценивать форму АЧХ широкополосного усилителя и границы полосы пропускания ƒн и ƒв;

- Экспериментально определять основные параметры транзисторного усилителя;

- Измерять характеристики усилителя на постоянном и переменном токе;

- Реализовать простой транзисторный усилитель по заданным параметрам.

3.1.3. Длительность лабораторной работы – 2 часа

3.1.4. Необходимые приборы, радиодетали и материалы:

- Транзистор 2N1711;

- Резисторы: 1 кОм, 1.1 кОм, 2.2 кОм, 5.6 кОм, 8.2 кОм, 10 кОм, 15 кОм;

- Конденсаторы: 100 пФ, 0.22мкФ, 1мкФ, 10мкФ;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Генератор НЧ (10 Гц÷1МГц);

- Макетная матрица.

3.1.5. Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 23 студентов;

- Прежде чем включать питание, предъявить монтаж

преподавателю;

3.2. Параметры транзистора 2N1711

2N1711 – транзистор n-p-n общего применения, Uк max=75 В, Iк max=0,5 А,    Pк max=0,8 Вт, ƒт>70 МГц, β≈100, Cкб=4 пФ, корпус ТО-5.

3.3. Широкополосный транзисторный усилитель

Соберите схему Рис. 3-1.

Рис. 3-1

Генератор НЧ совместно с резистивным делителем R1R2 образуют эквивалентный источник сигнала с ЭДС eэкв=0,1eg и внутренним сопротивлением Rg=R1R2R1+R2=1кОм (Рис 3-2).

Рис 3-2

3.3.1. Исследование усилителя на постоянном токе

Исследуйте схему Рис 3-1 на постоянном токе и заполните таблицу 3-1.

Для расчёта используйте приближённые формулы:

Uб≈12ВR4R3+R4;	Uэ≈Uб−0,6В;	Iк≈Iэ=UэRэ;

Uк=12В−IкRк;	Uкэ=Uк−Uэ.

Таблица 3-1

| Исследуемая величина | Расчет | Измерения |
| --- | --- | --- |
| Uб, В |  |  |
| Uэ, В |  |  |
| Uк, В |  |  |
| Uкэ, В |  |  |
| Iк, мА |  |  |

По результатам измерения Ik вычислите динамическое сопротивление rэ' и крутизну S транзистора:

rэ'=26мВIк=_______Ом;		S=Iк26мВ=_______мАВ.

Здесь 26мВ=VТ – тепловой потенциал при Т=300 К.

3.3.2. Исследование усилителя на средних частотах

Эквивалентная схема усилителя Рис. 3-1 на средних частотах предоставлена на Рис. 3-3.

Рис. 3-3

Оцените входное сопротивление усилителя:

Rвх=R3//R4//βrэ'=_______

Оцените выходное сопротивление усилителя:

Rвых=Rк//rк≈Rк=_______

Здесь rк – выходное сопротивление транзистора в схеме с ОЭ (несколько десятков кОм).

Оцените ожидаемый коэффициент усилителя по напряжению К:

K=-S ∙Rвых≈-SRк=_______

Оцените ожидаемый коэффициент передачи входной цепи схемы Рис. 3-1:

Kвх=RвхRg+Rвх=_________

Оцените ожидаемый коэффициент передачи выходной цепи схемы Рис. 3-1:

Kвых=RнRн+Rвых≈RнRн+Rк=_________

Оцените ожидаемый суммарный коэффициент усиления схемы Рис. 3-1:

K∑=Kвх∙K∙Kвых=_________

Установите частоту генератора НЧ равной 3 кГц, а амплитуду eg равной 0,5В.

Подключите к контрольным точкам 1 и 2 двухлучевой осциллограф и оцените коэффициент усиления всей схемы:

K=Uвых0.1eg=_________

Сопоставьте измеренное значение K∑ c рассчитанным выше.

Чем можно объяснить различие между расчётным и измеренным значениями?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3.3. Исследование усилителя на низких частотах

Оцените нижнюю частоту среза АЧХ за счёт действия ёмкости С1:

fниж,С1=12π(Rg+Rвх)C1=_________

Оцените нижнюю частоту среза АЧХ за счёт действия ёмкости С2:

fниж,С2=12π(Rн+Rвых)C2=_________

Оцените нижнюю частоту среза АЧХ за счёт действия ёмкости Сэ:

fниж,Сэ=12πrэ'Cэ=_________

Какова нижняя граница полосы пропускания схемы Рис. 3-1?

ƒниж=_________

Уменьшая постепенно частоту генератора НЧ, найдите частоту, на которой коэффициент усиления К∑ уменьшится в 2 раз по сравнению со значением К∑  на средних частотах:

ƒниж, измер=_________

Сопоставьте измеренное значение нижней границы полосы пропускания схемы с ожидаемым по расчёту.

Какие изменения следует внести в схему Рис. 3-1 для расширения полосы пропускания в область низких частот?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3.4. Исследование усилителя на высоких частотах

Оцените верхнюю частоту среза АЧХ за счёт действия емкости Сн:

fверх,Сн=12π(Rвых//Rн)Cн=_________

Оцените величину ёмкости эмиттерного перехода транзистора:

Cэ=12πrэ'fT=_________

Оцените величину ёмкости эффекта Миллера:

CM=Cкб(1−K⋅Kвых)=_________

Найдите входную ёмкость усилителя:

Cвх=Cэ+CM=________

Оцените верхнюю частоту среза АЧХ за счёт входной ёмкости Свх:

fверх,Свх=12π(Rg//Rвх)Cвх=_________

Какова верхняя граница полосы пропускания схемы Рис.3-1?

ƒверх=_________

Увеличивая постепенно частоту генератора НЧ, найдите частоту, на которой коэффициент усиления К∑ уменьшится в 2 раз по сравнению со значением К∑  на средних частотах:

ƒверх, измер=_________

Сопоставьте измеренное значение верхней границы полосы пропускания схемы с ожидаемым по расчёту.

Какие изменения следует внести в схему Рис. 3-1 для расширения полосы пропускания в область верхних частот?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3.5. АЧХ усилителя

Постройте АЧХ схемы Рис 3-1 в логарифмическом масштабе

10

102

103

104

105

106

107

f, Гц

│K∑│,дБ

10

20

30

40

0

Рис 3-4

Контрольные вопросы

- Каким образом рассчитывается рабочая точка транзистора в усилителе класса А?

- Из каких сомножителей состоит выражение для общего коэффициента усиления транзисторного каскада класса А?

- Какие факторы вызывают снижение коэффициента усиления на низких частотах?

- Какие факторы вызывают снижение коэффициента усиления на высоких частотах?

- Что такое эффект Миллера и как его учитывают при анализе усиления на высоких частотах?