4. Селективные усилители

4.1. Общие положения

4.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Умение оперативно рассчитать основные параметры селективного усилителя;

- Навыки измерения основных характеристик селективного усилителя;

- Умение реализовать и настроить простой селективный усилитель.

4.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- По заданной электрической схеме оценивать основные параметры селективного усилителя;

- Экспериментально определять ƒ0, K0,Q, Δƒ селективного усилителя;

- Реализовывать селективный усилитель малых сигналов.

4.1.3 Длительность лабораторной работы – 4 часа.

4.1.4 Необходимые приборы, радиодетали и материалы.

- Операционный усилитель 140УД708 (или 741);

- Интегральный таймер КР1006ВИ1 (или 555);

- Транзистор КТ3102 (или BC547);

- Катушка индуктивности 1.5 мГн;

- Резисторы: 1 кОм, 2×1.2 кОм, 2.2 кОм, 6.8 кОм, 2×12 кОм, 220 кОм;

- Переменный резистор: 10 кОм;

- Конденсаторы: 510 пФ, 3×1 нФ, 5.6 нФ, 0.1 мкФ, 0.47 мкФ;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Генератор НЧ;

- Макетная матрица.

4.1.5 Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 2÷3 студентов;

- При проведении ВЧ измерений использовать входной кабель осциллографа с выносным делителем 1:10;

- Прежде чем включить питание, предъявить монтаж преподавателю!

4.2. Селективный усилитель НЧ

Соберите схему Рис 4-1

Рис 4-1

Оцените частоту настройки усилителя:

f0=12πCR1R2=________

Оцените ожидаемый коэффициент усиления:

K0=−R2R1=________

Оцените ожидаемую добротность и полосу пропускания усилителя на уровне -3дБ по формулам:

Q=K02=_______

Δf=f0Q=_______

Подключите к схеме генератор НЧ и двухлучевой осциллограф, а затем, изменяя частоту генератора, определите экспериментально эти же параметры усилителя.

Заполните таблицу 4-1.

Таблица 4-1

| Исследуемый параметр | Расчет | Измерения |
| --- | --- | --- |
| Частота настройки ƒ0, кГц |  |  |
| Коэффициент усиления K0 |  |  |
| Добротность Q |  |  |
| Полоса пропускания Δƒ3дБ |  |  |

4.3. Усилитель с однополярным питанием

Внесите изменения в схему Рис 4-1 в соответствии с Рис 4-2

Рис 4-2

Включите питание и не подавая на вход никакого сигнала измерьте мультиметром напряжение в точках A,B и C:

UA=_______     UB=________     UC=_________

Подайте сигнал на вход усилителя и убедитесь, что основные параметры усилителя ƒ0, K0,Q и Δƒ остались такими же, как и в схеме Рис 4-1.

4.4. Фильтр нижних частот

Схема, представленная на Рис 4-3, используется в одной из моделей радиотелефона между микрофонным усилителем и ЧМ-модулятором передатчика с целью ограничения спектра модулирующих частот.

Рис 4-3

Определите верхнюю границу полосы пропускания этой схемы:

fверх=12πRC1C2=________

Проведите измерение АЧХ схемы Рис 4-3 и заполните таблицу 4-2.

Таблица 4-2

| ƒ, кГц | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Постройте АЧХ в линейном масштабе (Рис 4-4)

1

2

3

4

5

6

f, кГц

K

1

2

3

0

Рис 4-4

Определите верхнюю границу полосы пропускания и сравните с её расчетным значением: ƒверх, измер=________

4.5. Селективный усилитель ВЧ с резонансным LC-контуром

Соберите схему Рис 4-5

Рис 4-5

Найдите резонансную частоту усилителя:

f0=12πLC=________

Подключите двухлучевой осциллограф к контрольным точкам 1 и 2 схемы и с помощью переменного резистора R3 настройте генератор сигнала на максимум Uвых.

Измерьте резонансную частоту ƒ0=______ и сопоставьте это значение с расчетным.

Измерьте резонансный коэффициент усиления K0=______.

Расстраивая генератор сигнала влево и вправо от ƒ0, определите границы полосы пропускания ƒниж=_____ и ƒверх=_____.

Определите по этим значениям полосу Δƒ и добротность Q усилителя и заполните таблицу 4-3.

Таблица 4-3

| Исследуемый параметр | Измеренное значение |
| --- | --- |
| Резонансная частота ƒ0, кГц |  |
| Коэффициент усиления K0 |  |
| Добротность Q |  |
| Полоса пропускания Δƒ3дБ |  |

Коэффициент усиления K0 теоретически определяется по формуле

K0=−Rкэквrэ'+Rэ=________

где Rк экв=ρQ - эквивалентное сопротивление LC-контура,ρ=LC - характеристическое сопротивление контура, rэ'=VTIк- динамическое сопротивление эмиттера.

Воспользовавшись измеренным значением Q и проделав расчет режима транзистора по постоянному току, найдите значение K0:

K0,расч=_________

и сопоставьте с измеренным значением.

Контрольные вопросы

- Поясните принцип перевода усилительной схемы на базе ОУ на однополярное питание.

- Докажите, что вблизи нулевой частоты коэффициент передачи схемы    Рис 4-3 равен единице.

- Поясните принцип работы селективного усилителя с резонансным LC-контуром.

- Объясните, почему форма выходного сигнала близка к синусоидальной даже в случае несинусоидального входного сигнала.