2. Генераторы сигналов (продолжение)

2.1. Общие положения

2.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Знание типовых схем релаксационных генераторов;

- Навыки проведения измерений в схемах генераторов;

- Умение реализовать и настроить генератор с заданными параметрами.

2.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- Реализовывать простой мультивибратор на базе RC-цепи и ОУ;

- Понимать принцип работы релаксационного генератора, в котором используется заряд-разряд RC-цепи, управляемый триггером Шмитта;

- Корректно использовать микросхему таймера 555 в качестве релаксационного генератора;

- Реализовывать и тестировать мультивибраторы на базе цифровых микросхем ТТЛ и КМОП;

- Измерять параметры генерируемых сигналов.

2.1.3. Длительность лабораторной работы – 2 часа.

2.1.4. Необходимые приборы, радиодетали и материалы.

- Операционный усилитель 741;

- Таймер 555;

- Два транзистора ВС558

- ИС ТТЛ 74LS14;

- ИС КМОП 4011В;

- Кварц 4МГц;

- Резисторы: 470 Ом, 2×2.2 кОм, 10 кОм, 100 кОм, 3.9 МОм;

- Переменные резисторы: 2.2 кОм;

- Конденсаторы: 0.1мкФ;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Макетная матрица.

2.1.5 Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 2÷3 студентов;

- При проведении ВЧ измерений использовать входной кабель осциллографа с выносным делителем-аттенюатором 1:10;

- Прежде чем включить питание, предъявить монтаж преподавателю.

2.2. Мультивибратор на ОУ

Соберите схему Рис 2-1.

741

-

+

2

3

6

4

7

2,2 к

R2

Рис 2-1

Рассчитайте ожидаемый период сигнала:

T≈2,2RC=___________________

Исследуйте форму напряжений Uвых и  с помощью осциллографа и зафиксируйте хронограммы напряжений на рис. 2-2

0

Рис 2-2

Измерьте период и сопоставьте с ожидаемым значением:

Tизм=__________________

Почему форма Uвых и  несколько ассиметрична? ___________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Мультивибратор на базе ИМС таймера 555

Соберите схему Рис 2-3

555

1

3

8

4

7

6

2

Рис 2-3

Рассчитайте ожидаемые параметры выходного сигнала:

τимп≈0,7RA+RBC=__________________

τпаузы≈0,7RBC=_______________________

T≈0,7RA+2RBC=____________________

Исследуйте форму напряжений Uвых и  и зафиксируйте хронограммы на Рис 2-4

Рис 2-4

Измерьте параметры выходного сигнала и сопоставьте с расчётными

τимп=__________________,τпаузы=_________________,	T=____________________.

2.4. Мультивибратор на базе триггера Шмитта ТТЛ

Соберите схему Рис 2-5

74LS14

+5В

14

7

Рис. 2-5

Рассчитайте ожидаемый период сигнала

T≈1,4RC=_______________

Исследуйте форму напряжений Uвых и  и зафиксируйте хронограммы  на Рис 2-6

Рис 2-6

Определите пороги переключения триггера Шмитта 74LS14:

Uверх=______________

Uниж=______________

Измерьте период сигнала

T=_________________

и сопоставьте с расчётным значением.

2.5. Мультивибратор на базе ИМС КМОП 4011В

&

КМОП

&

КМОП

Строб

+12В

14

1

2

3

7

5

6

4

Соберите схему Рис 2-7

&

&

8

9

12

13

10

11

Рис 2-7

Рассчитайте ожидаемый период сигнала

T≈2,2RC=_______________

Исследуйте форму напряжений Uвых и  и зафиксируйте хронограммы  на Рис 2-8

Рис 2-8

Измерьте период сигнала

T=_________________

и сопоставьте с расчётным значением.

2.6. Мультивибратор с кварцевым резонатором

&

4011В

1

2

3

Uвх

Рис 2-9

Примечание: Все входы неиспользованных элементов микросхем 4011В заземлить!

Исследуйте форму напряжений Uвх и Uвых и зафиксируйте хронограммы Рис 2-10

Рис 2-10

Измерьте период сигнала Т и убедитесь, что частота сигнала равна 4МГц.

2.7. Генератор пилообразного напряжения

Соберите схему Рис 2-11

555

1

3

4

7

6

2

8

Рис 2-11

Установите переменный резистор П1 в среднее положение и исследуйте форму сигналов Uвых1 и Uвых2. Зафиксируйте хронограммы на Рис 2-12

Рис 2-12

Контрольные вопросы

- Приведите обобщенную структурную схему релаксационного генератора.

- В чем состоит основное отличие автогенераторов гармонических и релаксационных колебаний?

- Почему величина R в цепи обратной связи автогенератора на базе триггера Шмитта ТТЛ ограничивается  диапазоном порядка 100÷500 Ом?

- Поясните принцип работы кварцевого автогенератора на базе инвертора КМОП.