8. Контур фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)

8.1. Общие положения

8.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Знание принципа работы контура ФАПЧ;

- Навыки оперативного тестирования схемы ФАПЧ;

- Навыки корректного использования интегральных цифровых микросхем ФАПЧ.

8.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- Понимать роль элементов контура ФАПЧ и их взаимодействие при совместной работе;

- Оперативно тестировать схему ФАПЧ и оценивать её основные параметры;

- Корректно использовать интегральную цифровую микросхему ФАПЧ CD4046.

8.1.3. Длительность лабораторной работы – 2 часа.

8.1.4. Необходимые приборы, радиодетали и материалы.

- Микросхема CD4046 или К564ГГ1;

- Резисторы: 12 кОм, 27 кОм, 33 кОм, 82 кОм, 100 кОм;

- Переменный резистор: 47 кОм;

- Конденсаторы: 3×10 нФ, 0.1 мкФ, 0.47 мкФ;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Генератор НЧ;

- Частотомер;

- Макетная матрица.

8.1.5. Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 2÷3 студентов;

- При проведении ВЧ измерений использовать входной кабель осциллографа с выносным делителем 1:10;

- Прежде чем включить питание, предъявить монтаж преподавателю!

8.2. Интегральная цифровая микросхема ФАПЧ CD4046

Микросхема CD4046 принадлежит к КМОП-семейству серии 4000 (отечественный аналог К564ГГ1).

Рис 8-1

Основные параметры:

Uпит=3÷18В

ƒmax=1,5МГц

Iвх<0,3мкА

Iвых max ≈1мА

C >100 пФ

R1, R2 ≥ 10 к

fmax,ГУН≈1R1(C+32пФ)

fmin,ГУН≈1R2(C+32пФ)

Линейность модуляционной характеристики ГУН не хуже 1%

8.3. Контур ФАПЧ на микросхеме CD4046

Соберите схему Рис 8-2

Рис 8-2

8.3.1. Исследование ГУН схемы Рис 8-2

Оцените ожидаемые границы частотного диапазона ГУН:

fmax=1R1(C+32пФ)=_______

fmin=1R2(C+32пФ)=_______

Установите переключатель S в положение 1 (ручное управление) и, подключив осциллограф и частотомер к выходу ГУН (вывод 4), снимите характеристику ƒГУН(Uупр). Заполните таблицу 8-1.

Таблица8-1

| Uупр,В | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ƒГУН,кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Постройте эту характеристику на Рис 8-3

Uупр,В

ƒГУН,кГц

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Рис 8-3

Определите по полученным результатам границы частотного диапазона ГУН

ƒmax=________

ƒmin=________

и сопоставьте их с расчетными значениями.

Отметьте на характеристике точку соответствующую Uупр = 1/2Uпит =2,5В.

8.3.2. Исследование контура ФАПЧ с фазовым детектором ФД II

Переведите переключатель S в положение 2 (ФД II) и в отсутствие входного сигнала  измерьте частоту свободных колебаний ГУН:

ƒГУН,своб =_________

Сопоставьте величину ƒГУН,своб с данными графика на Рис 8-3.

Подключите двухлучевой осциллограф к контрольным точкам 1 и 2 и подайте на схему синусоидальный сигнал с амплитудой 1В и частотой 2,5 кГц.

Зафиксируйте осциллограммы  на Рис 8-4.

ωt

ωt

UГУН(t),В

Uc(t),В

1

0

2

3

4

5

-1

1

0

π

2π

3π

4π

Рис 8-4

Оцените величину фазового сдвига между Uс и UГУН:

Δφ=_______ радиан.

Плавно изменяя частоту входного сигнала ƒс, определите диапазон слежения контура ФАПЧ с ФД II и фазовый сдвиг Δφ на краях этого диапазона:

ƒслеж max=________	                 Δφ=_______ радиан

ƒслеж min=________ 	                Δφ=_______ радиан

Настройте входной сигнал на частоту выше ƒслеж max а затем, плавно уменьшая ƒс, определите верхнюю частоту захвата контура ФАПЧ:

ƒзахв. верх=_______ кГц

Поступая аналогичным образом, определите нижнюю частоту захвата:

ƒзахв. ниж=_______ кГц

Повторив подобные действия при разных уровнях входного сигнала, найдите Um вх,min при которой происходит уверенный захват частоты контуром ФАПЧ:

Um вх,min=________

8.3.3. Исследование контура ФАПЧ с фазовым детектором ФД I

Переведите переключатель S в положение 3 (ФД I) и в отсутствие входного сигнала ƒс измерьте частоту свободных колебаний ГУН:

ƒГУН, своб=________

Сопоставьте величину ƒГУН, своб с данными графика Рис 8-3.

Подайте на схему синусоидальный входной сигнал с амплитудой 1В и частотой ƒс=ƒГУН, своб. Зафиксируйте осциллограммы Uc(t) и UГУН(t) на Рис 8-5.

ωt

ωt

UГУН(t),В

Uc(t),В

1

0

2

3

4

5

-1

1

0

π

2π

3π

4π

Рис 8-5

Оцените величину фазового сдвига между Uc и UГУН:

Δφ=_______ радиан.

Плавно изменяя частоту входного сигнала ƒс, определите диапазон слежения контура ФАПЧ с ФД I и фазовый сдвиг Δφ на краях этого диапазона:

ƒслеж max=________	                 Δφ=_______ радиан

ƒслеж min=________ 	                Δφ=_______ радиан

Пользуясь той же методикой, что и п. 8.3.2, определите:

ƒзахв. верх=_______ кГц

ƒзахв. ниж=_______ кГц

Um вх,min=________

8.3.4. Сравнительный анализ контуров ФАПЧ с ФД I и ФД II

Сравните результаты, полученные для контуров с ФД I и ФД II, заполнив для этого таблицу 8-2.

Таблица 8-2

| Парам. Тип ФД | Диапазон ГУН |  | ƒГУН, своб кГц | Диапазон слежения |  | Диапазон захвата |  | Δφ |  |  | Um вх, min В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ƒmin,кГц | ƒmax,кГц |  | ƒслеж min,кГц | ƒслеж max,кГц | ƒзахв.ниж, кГц | ƒзахв.верх, кГц | ƒслеж min | ƒГУН, своб | ƒслеж max |  |
| ФД I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФД II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Назовите достоинства и недостатки каждого из контуров ФАПЧ:

Контур с ФД I ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контур с ФД II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Перечислите, в каких устройствах радиосвязи применяется фазовая автоподстройка частоты.

- Поясните принцип действия контура ФАПЧ.

- Опишите структуру и функционирование интегральной микросхемы ФАПЧ CD4046.

- Что такое диапазон захвата и диапазон слежения контура ФАПЧ?

- Опишите, в чем разница в работе контуров с фазовым детектором I и II типов.