5. Модулятор АМ

5.1. Общие положения

5.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Знание принципа работы модулятора АМ;

- Навыки тестирования и настройки модулятора.

5.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- Понимать роль каждого элемента электрической схемы модулятора;

- Снимать экспериментально статическую модуляционную характеристику модулятора и выбирать по ней рабочую точку;

- Снимать динамические характеристики модулятора;

5.1.3. Длительность лабораторной работы – 2 часа.

5.1.4. Необходимые приборы, радиодетали и материалы.

- Интегральный таймер КР1006ВИ1 (или 555);

- Транзистор КТ3102 (или BC547);

- Катушка индуктивности 1.5 мГн;

- Резисторы: 2×270 Ом, 2×1.2 кОм, 2.2 кОм, 2×12 кОм;

- Переменные резисторы: 10 кОм, 50 кОм;

- Конденсаторы: 3×1 нФ, 0.1 мкФ, 0.47 мкФ, 1 мкФ;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Генератор НЧ;

- Макетная матрица.

5.1.5. Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 2-3 студентов;

- При проведении ВЧ измерений использовать входной кабель осциллографа с выносным делителем 1:10;

- Прежде чем включить питание, предъявить монтаж преподавателю!

5.2. Модулятор АМ

5.2.1. Электрическая схема модулятора

Рис 5-1

Генератор несущей ωн собран на ИМС таймера 555. Частота генератора регулируется переменным резистором R3. Для уменьшения уровня высших гармоник (2ωн, 3ωн, и т.д.) на выходе генератора включен сглаживающий фильтр R4C2.

Переменный резистор R6 позволяет регулировать напряжение смещения Uсмещ  транзистора, изменяя тем самым угол отсечки θ коллекторного тока.

Произведите предварительную настройку модулятора. Для этого установите переменный резистор R6 в среднее положение, а затем, изменяя резистором R3 частоту, настройтесь на резонансную частоту LC-контура по максимуму Um вых. Измерьте эту частоту:

ƒн, рез=________

5.2.2. Статическая модуляционная характеристика

Изменяя с помощью резистора R6 напряжение смещения Uсмещ, проведите измерение статической модуляционной характеристики и заполните табли-      цу 5-1.

Таблица 5-1

| Uсмещ, В | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um вых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Постройте статическую модуляционную характеристику и выберите на ней рабочую точку Uсмещ,0.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Uсмещ,В

Um вых,В

1

2

3

4

5

Рис 5-2

5.2.3. Динамические характеристики модулятора.

Подайте на вход НЧ модулирующий гармонический сигнал частоты 200 Гц и, изменяя его амплитуду от 0 до 1,25 В, снимите динамическую модуляционную характеристику m(UΩ вх).

Результаты занесите в таблицу 5-2.

Таблица 5-2.

| UΩ вх,В | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m |  |  |  |  |  |

Для определения коэффициента модуляции используйте осциллограмму выходного AM-сигнала:

m=Umax−UminUmax+Umin

Постройте динамическую характеристику m(UΩ вх).

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

UΩ,В

m

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Рис 5-3

При каком значении	 UΩ вх наступает перемодуляция?

UΩ вх,max=__________

Установите амплитуду модулирующего гармонического сигнала частоты 200 Гц такой, чтобы m принял какое-либо значение из интервала 0,4÷0,6, а затем, изменяя частоту Ω снимите динамическую характеристику m(Ω).

Результаты занесите в таблицу 5-3.

Таблица 5-3.

| ƒвх, Гц | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m |  |  |  |  |  |  |  |

Постройте эту характеристику.

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

m

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

f, кГц

Рис 5-4

Контрольные вопросы

- Представьте спектр выходного сигнала модулятора АМ в случае однотонального модулирующего сигнала.

- Каким путем можно добиться амплитудной модуляции в транзисторном каскаде?

- Что такое статическая модуляционная характеристика модулятора АМ?

- Как выбирается рабочая точка модулятора АМ?