1. Генераторы сигналов

1.1. Общие положения

1.1.1. Достигаемый уровень компетентности

- Знание основных типовых схем, используемых для генерации гармонических сигналов;

- Навыки проведения электрических измерений в схемах генераторов;

- Умение реализовать и настроить генератор с заданными параметрами.

1.1.2. В процессе выполнения работы студент должен научиться:

- Реализовывать простой генератор НЧ колебаний на базе RC – цепей и ОУ;

- Понимать роль каждого элемента схемы трёхточечного генератора ВЧ колебаний;

- Проводить измерения параметров режима транзистора на постоянном токе в схеме генератора и оценивать их влияние на работу генератора;

- Измерять параметры генерируемых сигналов;

- Реализовывать и настраивать генераторы гармонических сигналов.

1.1.3. Длительность лабораторной работы – 4 часа

1.1.4. Необходимые приборы, радиодетали и материалы:

- Операционный усилитель 741;

- Транзистор BC 547;

- Катушка индуктивности 1.5 мГн;

- Кварц 4 МГц;

- Построечный резистор 2.2 к;

- Резисторы 820 Ом, 1к, 2×1.1 к, 1.8 к, 2.2 к, 33к, 22к;

- Конденсаторы 33 nФ, 270 nФ, 1 nФ, 10 nФ, 2×100 nФ, 220 nФ, 1 мкФ,      10 мкФ×16 В;

- Мультиметр;

- Осциллограф;

- Макетная матрица.

1.1.5. Указания к проведению работы

- Работа осуществляется бригадой из 23 студентов;

- При проведении ВЧ измерений использовать входной кабель осциллографа с выносным делителем– аттенюатором 1:10;

- Прежде чем включать питание, предъявить монтаж преподавателю.

1.2.   RC – генератор гармонических сигналов

Соберите схему генератора Вина (Рис 1 – 1).

C

0,1

R

1,1 к

R

1,1к

C

0,1

R1

R2

+12 В

-12 В

3

2

7

4

6

741

820

2,2 к

Рис 1 – 1

Плавно увеличивая R2, добейтесь возникновения колебаний на выходе.

При каком значении R2 начинается генерация?

________________________________________________________________

Что происходит с сигналом на выходе генератора, если R2 увеличить ещё больше ?

________________________________________________________________

Рассчитайте ожидаемое значение частоты сигнала

f0=12πRC=

Измерьте частоту сигнала

f0, изм=

и сопоставьте с расчётным значением.

Как можно стабилизировать амплитуду гармонических колебаний в схеме      Рис 1 – 1 ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.   Ёмкостная “трёхточка” на транзисторе с ОЭ

Соберите схему Рис 1 – 2.

Сб

1 мкФ

Сэ

10 мкФ

С1

1 нФ

С2

10 нФ

L

1,5 мГн

S2

S1

+12 В

Выход

R1

33 к

R2

2,2 к

Rк

22 к

Rэ

1 к

+

Рис 1 – 2

Установите ключи S1 и S2 в разомкнутое состояние и исследуйте схему на постоянном токе. Для этого вначале рассчитайте схему, положив Uбэ≈0,6 В, а затем проведите измерения с помощью мультиметра и заполните таблицу 1-1.

Таблица 1-1

| Параметр | Расчёт | Измерение |
| --- | --- | --- |
| Uб |  |  |
| Uэ |  |  |
| Uк |  |  |
| Iк,Q |  |  |

Оцените расчётную величину динамического сопротивления эмиттера

rЭ'=VTIK,Q=0,026 ВIK,Q=

Оцените расчётный коэффициент усиления ненагруженного транзисторного усилителя:

Kи=−RКrэ'+Rэ=

Определите величину коэффициента обратной связи

β=−С1С2=

Предположив, что элементы резонансного контура L, С1, и С2 идеальны, проверьте выполняются ли необходимые условия для возникновения генерации:

Баланс амплитуд______________________________________________________

____________________________________________________________________

Баланс фаз___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Оцените ожидаемую частоту колебаний:

f0=12πLC1C2(C1+C2)=

кГц

Замкните ключ S2 и убедитесь в наличии генерации. Подключив осциллограф к коллектору транзистора, измерьте размах и частоту генерируемого сигнала:

Размах (2Uт)=___________ВольтЧастота f0 =___________кГц

Является ли форма сигнала синусоидальной ?

________________________________________________________________

Подключив осциллограф к базе транзистора, измерьте размах сигнала на входе усилителя и найдите коэффициент усиления нагруженного усилителя на большом сигнале:

Ku, нагр=UвыхUвх=

Проверьте, выполняются ли условия стабильной генерации   βKu=1

Измерьте мультиметром на постоянном токе напряжение на транзисторе при наличии генерации:

Uб =________         Uэ =_________               Uк =_________

Сравните эти значения с данными таблицы 1.1. Чем объяснить различие измеренных значений при наличии генерации и в её отсутствие (таблица 1.1) ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теперь замкните ключ S1 и исследуйте выходной сигнал генератора:

Размах    = ______________    Вольт

Частота  =  ______________       кГц

Форма        ______________

Сравните эти данные с результатами, полученными при отключенном конденсаторе Cэ , и объясните причину различия:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.  Ёмкостная “трёхточка” на транзисторе с ОБ

Соберите схему Рис 1 – 3

Сб

1 мкФ

С1

1 нФ

С2

10 нФ

+12 В

Выход

R1

33 к

R2

2,2 к

L

1,5 мГн

Rэ

1,8 к

Рис 1 – 3

Подключите осциллограф к выходу генератора и исследуйте выходной сигнал:

Размах  =  ________       Вольт

Частота =  ________       кГц

Зарисуйте форму сигнала:

t

Uвых, В

0

10

20

30

Рис 1 – 4

Для улучшения формы сигнала уменьшите петлевое усиление βK путём замены ёмкости С2 с 10 нФ на 100 нФ. Зафиксируйте форму сигнала на том же Рис 1 – 4.

Проделайте то же самое с С2 = 220 нФ

Каково назначение ёмкости Сб в этой схеме ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

За счёт чего Uвых в схеме Рис 1 – 3 принимает значения, превышающие Uпитания ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5.   Генератор с кварцевым резонатором

Соберите схему Рис 1 – 5.

Сб

1 мкФ

Сэ

10 мкФ

С1

33 пФ

С2

270 пФ

Кварц

4 МГц

S1

+12 В

Выход

R1

33 к

R2

2,2 к

Rк

22 к

Rэ

1,8 к

+

Рис 1 – 5

Установите ключ S1 в разомкнутое состояние и убедитесь, что генерации нет. Измерьте мультиметром напряжение на транзисторе:

Uб = __________     Uэ =___________    Uк =___________

Замкните ключ S1 и убедитесь, что генерация имеет место. Повторите измерения на постоянном токе при наличии генерации:

Uб =__________     Uэ =___________     Uк =__________

и сравните с результатами измерений при отсутствии генерации.

Измерьте осциллографом параметры выходного сигнала:

Размах  = ____________   Вольт

Частота = ____________ кГц

Является ли форма сигнала синусоидальной ?

____________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Приведите обобщенную структурную схему генератора.

- В чем состоит условие баланса фаз?

- В чем состоит условие баланса амплитуд?

- Поясните принцип работы автогенератора с мостом Вина.

- Приведите структурную схему трехточечного автогенератора.

- Чем отличаются условия самовозбуждения автогенератора от условий его стационарного режима?

- Почему на относительно низких частотах выгоднее применять RC-генераторы, а на высоких – LC-генераторы?

- В чем состоит принцип стабилизации частоты с помощью кварцевого резонатора?