ОСНОВЫ ТЕОРИИ  УПРАВЛЕНИЯ (для спец."Системы автоматизированного проектирования"-230104 )

V1: Основные понятия   и определения. Математическое описание непрерывных систем

V2: Основные понятия   и определения.

I: {{ 1 }}; K=B

S: Система автоматического управления называется линейной, если она подчиняется принципу ###

I: {{ 2 }}; K=B

S: Замена труда человека в рабочих операциях работой машин и механизмов называется ###

I: {{ 3 }}; K=B

S: Замена труда человека в операциях управления действием технических управляющих устройств называется ###

I: {{ 4 }}; K=B

S: Техническое устройство, выполняющее операции управления без непосредственного участия человека, называется ###

I: {{ 5 }}; K=B

S: Совокупность технических средств, выполняющих данный процесс, называется ###

I: {{ 6 }}; K=B

S: Совокупность средств управления и объекта управления образует ###

I: {{ 7 }}; K=B

S: Система, в которой все рабочие операции и операции управления выполняют автоматические устройства, называется ###

I: {{ 8 }}; K=B

S: Система, в которой автоматизирована только часть операций, другая же их часть сохраняется за людьми, называется ###

I: {{ 9 }}; K=B

S: В замкнутых системах автоматического управления осуществляется управление по ###

I: {{ 10 }}; K=B

S: Система управления с обратной связью относится к классу систем автоматического управления по ###

I: {{ 11 }}; K=B

S: В разомкнутых системах автоматического управления осуществляется управление по ###

I: {{ 12 }}; K=B

S: В комбинированных системах автоматического управления осуществляется управление по ### и по ###

I: {{ 13 }}; K=B

S: Системы автоматической стабилизации поддерживают регулируемую величину на ### уровне

I: {{ 14 }}; K=B

S: В системах программного регулирования регулируемая величина изменяется по установленной ### программе

I: {{ 15 }}; K=B

S: Сигнал называется регулярным, если его математическим представлением является заданная функция ###

I: {{ 16 }}; K=B

S: Множество амплитуд, частот и фаз называется ### рассматриваемой функции времени

I: {{ 17 }}; K=B

S: Периодический сигнал представляет собой функцию ###

I: {{ 18 }}; K=B

S: Регулярный сигнал, определенный непериодической функцией, заданной в пределах конечного или полубесконечного промежутка времени, вне которого она тождественно равна нулю, называется ### сигналом

I: {{ 19 }}; K=B

S: Сигнал вида xt=0,приt<0 называется ### функцией

I: {{ 20 }}; K=B

S: Сигнал вида δt=0,приt≠0, −∞∞δtdt=1 называется ### функцией

I: {{ 21 }}; K=B

S: Сигнал вида xt=Asinωt называется ### сигналом

I: {{ 22 }}; K=B

S: Функции 1t−τ и δt−τ называются ### функциями

I: {{ 23 }}; K=B Любой сигнал произвольной формы может быть представлен с помощью ### функции

I: {{ 24 }}; K=B

S: Система называется линейной, если она подчиняется принципу ###

I: {{ 25 }}; K=B

S: Уравнения, описывающие поведение системы автоматического управления в установившемся режиме при постоянных воздействиях, называются уравнениями ###

I: {{ 26 }}; K=B

S: Уравнения, описывающие поведение системы автоматического управления в неустановившемся режиме при произвольных входных воздействиях, называются уравнениями ###

I: {{ 27 }}; K=B

S: Зависимость выходной величины от входной в статическом режиме называется ### характеристикой

I: {{ 28 }}; K=B

S: Уравнениями статики являются уравнения, не включающие в себя параметр ###

I: {{ 29 }}; K=B

S: Уравнениями динамики являются ### уравнения

I: {{ 30 }}; K=B

S: Статическая характеристика в линейных системах автоматического управления имеет ### характер

I: {{ 31 }}; K=A

S: Какой процесс называется механизацией?

I: {{ 32 }}; K=A

S: Техническое устройство, выполняющее операции управления без непосредственного участия человека, называется

I: {{ 33 }}; K=A

S: Систему управления образуют:

I: {{ 34 }}; K=A

S: Чем характеризуется любой элемент системы?

I: {{ 35 }}; K=A

S: Совокупность регулируемого объекта и автоматического регулятора образует систему

I: {{ 36 }}; K=A

S: Предметом теории автоматического регулирования является

I: {{ 37 }}; K=A

S: Какой принцип регулирования был реализован в первом промышленном регуляторе уровня в котле паровой машины, изобретенном И. Ползуновым.

I: {{ 38 }}; K=A

S: Какая система регулирования называется автоматической?

I: {{ 39 }}; K=A

S: Детерминированные системы управления отражают:

I: {{ 40 }}; K=A

S: При классификации систем управления по характеру функционирования система автоматического регулирования может быть:

I: {{ 41 }}; K=A

S: Система автоматической стабилизации – это система, в которой поддерживается:

I: {{ 42 }}; K=A

S: По основным видам уравнений динамики процессов управления системы подразделяются на:

I: {{ 43 }}; K=A

S: В следящих системах автоматического регулирования, заданное значение регулируемой величины изменяется в соответствии с

I: {{ 44 }}; K=A

S: Системы, в которых автоматически изменяются значения собственных параметров или структура при непредвиденных изменениях внешних условий на основании анализа состояния или поведения систем так, чтобы сохранялось заданное качество их работы называются

I: {{ 45 }}; K=A

S: Системы автоматического управления, способные изменять свои характеристики в процессе работы путем изменения настроечных параметров называются

I: {{ 46 }}; K=A

S: Системы автоматического управления, способные изменять свои характеристики в процессе работы по программе, разработанной заранее на стадии проектирования  называются

I: {{ 47 }}; K=A

S: Системы автоматического управления, способные изменять свои характеристики в процессе работы путем изменения своей собственной структуры называются

I: {{ 48 }}; K=A

S: Системы автоматического управления, не способные изменять свои характеристики в процессе работы называются

I: {{ 49 }}; K=A

S: В оптимальных системах управления показатель эффективности зависит от:

I: {{ 50 }}; K=A

S: Сигнал называется регулярным, если его математическим представлением является:

I: {{ 51 }}; K=A

S: Сигнал называется периодическим, если он представляет собой:

I: {{ 52 }}; K=A

S: Какое из преобразований называется преобразованием Фурье?

I: {{ 53 }}; K=A

S: Спектральной плотностью непериодического сигнала называется величина

I: {{ 54 }}; K=A

S: Функцией Хевисайда называется функция:

I: {{ 55 }}; K=A

S: Дельта-функцией называется функция, удовлетворяющая условиям:

I: {{ 56 }}; K=A

S: Какая функция относится к сдвинутым элементарным функциям?

I: {{ 57 }}; K=A

S: Сигнал произвольной формы можно представить как:

I: {{ 58 }}; K=A

S: Сигнал называется гармоническим, если

I: {{ 59 }}; K=A

S: Между функцией Хевисайда и функцией Дирака существует связь, выражаемая соотношением

I: {{ 60 }}; K=A

S: Какое из уравнений является уравнением динамики?

I: {{ 61 }}; K=A

S: Каким дифференциальным уравнением описывается динамика таких объектов управления, как электрическая емкость, химический реактор полного перемешивания?

I: {{ 62 }}; K=A

S: Математическая запись принципа суперпозиции состоит из следующих соотношений …

I: {{ 63 }}; K=A

S: График функции «единичный скачок» имеет вид

-:

I: {{ 64 }}; K=A

S: График функции «Единичная импульсная функция – дельта функция» имеет вид

+:

I: {{ 65 }}; K=A

S: График функции «Гармонический сигнал» имеет вид

-:

I: {{ 66 }}; K=A

S: Если выполняется условие yixi(t)=iyixi(t) ;yα x(t)=α yx(t) . то система называется

I: {{ 67 }}; K=A

S: Статическая характеристика линейной системы управления имеет вид

I: {{ 68 }}; K=A

S: Аналитическое выражение типового воздействия «единичный импульс» имеет вид

I: {{ 69 }}; K=A

S: Аналитическое выражение типового воздействия гармонический сигнал имеет вид

I: {{ 70 }}; K=A

S: Аналитическое выражение типового воздействия «единичный скачок» имеет вид

I: {{ 71 }}; K=C

S: Этапы решения дифференциального уравнения системы управления операционным методом

I: {{ 72 }}; K=C

S: Установить в правильной последовательности этапы решения дифференциального уравнения системы управления классическим методом

I: {{ 73 }}; K=C

S: Для определения линейности объекта управления необходимо провести эксперимент в следующей последовательности

I: {{ 74 }}; K=C

S: При линеаризации статической характеристики путем разложении в ряд Тейлора необходимо:

I: {{ 75 }}; K=C

S: Для получения статической характеристики объекта управления необходимо:

1: Подать на вход сигнал x1t и определить соответствующее ему изменение выходной координаты y1t в установившемся режиме.

2: Подать на вход сигнал x2t и определить соответствующее ему изменение выходной координаты y2t в установившемся режиме.

3: Подать на вход сигнал x3t и определить соответствующее ему изменение выходной координаты y3t в установившемся режиме.

4: Установить зависимость выходного сигнала yt от входного сигнала xt.

5: Записать аналитическое выражение статической характеристики y=fx. Построить график.

I: {{ 76 }}; K=C

Основные принципы регулирования реализуются соответственно в следующих системах автоматического регулирования:

L1: по отклонению

L2: по возмущению

R1: в замкнутых системах

R2: в разомкнутых системах.

I: {{ 77 }}; K=C

Установите соответствие между сигналами

L1: Единичный скачок

L2: Единичная импульсная функция

L3: Гармонический сигнал

L4: Сигнал произвольной формы

I: {{ 78 }}; K=C

Установите соответствие между типовыми сигналами и их  математической записью:

L1: Единичный скачок

L2: Единичная импульсная функция

L3: Гармонический сигнал

I: {{ 79 }}; K=C

Установите соответствие между графическим изображение типовых сигналов и их математической записью:

L1:

L2:

L3:

I: {{ 80 }}; K=C

S: Установите соответствие в классификации систем автоматического управления:

L1: по основным видам уравнений динамики процессов управления,

L2: по характеру процессов управления,

L3: по характеру подачи сигналов,

L4: по характеру функционирования.

I: {{ 81 }}; K=C

S: Установите соответствие в классификации систем автоматического управления:

L1: по характеру процессов управления,

L2: по характеру функционирования.

L3: по характеру подачи сигналов,

L4: в зависимости от коэффициентов уравнений и вида уравнений

I: {{ 82 }}; K=C

S: Установите соответствие в классификации систем автоматического управления:

L1: по характеру процессов управления,

L2: по характеру функционирования.

L3: по характеру подачи сигналов,

L4: в зависимости от коэффициентов уравнений и вида уравнений

I: {{ 83 }}; K=C

S: Установите соответствие в классификации систем автоматического управления:

L1: по основным видам уравнений динамики,

L2: по характеру функционирования.

L3: по характеру процессов управления,

L4: в зависимости от коэффициентов уравнений и вида уравнений

I: {{ 84 }}; K=C

S: Установите соответствие в классификации систем автоматического управления:

L1: по характеру процессов управления,

L2: по характеру функционирования.

L3: по характеру подачи сигналов,

L4: по основным видам уравнений динамики процессов управления.

I: {{ 85 }}; K=C

S: Установите соответствие между элементами системы управления:

х

у

хв

L1: входной сигнал,

L2: входной возмущающий сигнал,

L3: выходной сигнал,

L4: объект управления.

V1:Структурные представления систем

V2: Анализ временных и частотных характеристик  типовых динамических звеньев

I: {{ 86 }} ; K=B

S: Переходный функцией называется реакция системы на ### воздействие

I: {{ 87 }} ; K=B

S: Импульсно-весовой функцией называется реакция системы на ### функцию.

I: {{ 88 }} ; K=B

S: Линейные стационарные системы описываются ### уравнениями

I: {{ 89 }} ; K=B

S: Дифференциальное уравнение и передаточная функция являются в теории автоматического управления ### характеристиками

I: {{ 90 }} ; K=B

S: В теории автоматического управления начальные условия считаются ###

I: {{ 91 }}

S: Объекты, имеющие статическую характеристику, называются  ###

I: {{ 92 }} ; K=B

S: Объекты, не имеющие статическую характеристику, называются ###

I: {{ 93 }} ; K=B

S: Объекты, имеющие статическую характеристику, равную нулю называются ###

I: {{ 94 }}; K=B

S: Для определения выходного сигнала по входному сигналу произвольной формы используют ###

I: {{ 95 }} ; K=B

S: Преобразование Лапласа от суммы оригиналов есть ### изображений

I: {{ 96 }} ; K=B

S: Передаточной функцией называется отношение преобразованного по Лапласу ### сигнала к преобразованному по Лапласу ### сигналу при нулевых начальных условиях

I: {{ 97 }}; K=B

S: Передаточная функция характеризует динамику объекта по определенному ###

I: {{ 98 }}; K=B

S: В соответствии с конформным отображением линия переходит в ###

I: {{ 99 }} ; K=B

S: Амплитудно-фазовой характеристикой называется конформное отображение ### плоскости корней характеристического уравнения на плоскость АФХ

I: {{ 100 }}; K=B

S: Запись АФХ в виде Wiω=Reω+iImω называется ### формой

I: {{ 101 }}

S: Запись АФХ в виде Wω=Mωeiϕω называется ### формой

I: {{ 102 }}; K=B

S: Фазо-частотная характеристика представляет собой ### фаз выходных колебаний и входных колебаний

I: {{ 103 }}; K=B

S: Амплитудно-частотная характеристика представляет собой ### амплитуд выходного сигнала и входного сигнала.

I: {{ 104 }}; K=B

S: Система, у которой все  ### передаточной функции лежат в левой полуплоскости называется минимально – фазовой.

I: {{ 105 }}; K=B

S: Импульсно-весовая функция представляет собой ### от переходный функции

I: {{ 106 }}; K=B

S: Переходная функция представляет собой ### от импульсно-весовой функции

I: {{ 107 }}; K=B

S: Амплитудно-фазовая характеристика получается из передаточной функции путем ### s на iω

I: {{ 108 }}; K=B

S: Логарифмическая фазо-частотная характеристика строится по оси частот в ### масштабе

I: {{ 109 }}; K=B

S: При построении логарифмических частотных характеристик по оси абсцисс откладывают декады, которые представляют интервал изменения частоты в ### раз

I: {{ 110 }}; K=B

S: Экспериментально частотные характеристики можно получить, если на вход системы подать ### сигнал

I: {{ 111 }}; K=B

S: Для получения передаточной функции по дифференциальному уравнению, последнее необходимо преобразовать по ### при нулевых начальных условиях

I: {{ 112 }}; K=B

S: Амплитудно-фазовую характеристику можно представить как отношение преобразованного по ### выходного сигнала к преобразованному по ### входному сигналу при нулевых начальных условиях

I: {{ 113 }}; K=B

S: Импульсно-весовую функцию можно получить как решение обыкновенного дифференциального уравнения с правой частью, равной ###

I: {{ 114 }}; K=B

S: Переходную функцию можно получить как решение обыкновенного дифференциального уравнения с правой частью, равной ###

I: {{ 115 }}; K=B

S: Амплитудно-фазовая характеристика может быть определена как комплексная функция, у которой АЧХ является ### , ФЧХ  ###

I: {{ 116 }} ; K=B

S: Линейные стационарные системы автоматического управления ### частоту входных колебаний

I: {{ 117 }}; K=B

S: При подаче на вход линейной системы гармонического сигнала на выходе получают также гармонический сигнал, но  ###  амплитуде и ### по фазе

I: {{ 118 }}; K=A

S:Какая динамическая характеристика называется переходный функцией?

+: Реакция системы на единичный ступенчатый сигнал.

-: Реакция системы на d-функцию.

-: Реакция системы на гармонический сигнал.

-: Реакция системы на произвольный сигнал.

I: {{ 119 }}; K=A

S:Каким соотношением устанавливается связь между переходный функцией и весовой функцией?

I: {{ 120 }}; K=A

S:Импульсно-весовой функцией называется реакция системы на

I: {{ 121 }}; K=A

S:Каким соотношением устанавливается связь между весовой функцией и переходный функцией?

I: {{ 122 }}; K=A

S:Какую связь устанавливает интеграл Дюамеля?

I: {{ 123 }}; K=A

S:Какой интеграл называется интегралом Дюамеля?

I: {{ 124 }}; K=A

S:Какое выражение называется интегралом Дюамеля

I: {{ 125 }}; K=A

S:Какое преобразование называется преобразованием Лапласа?

I: {{ 126 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема линейности:

I: {{ 127 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема подобия: умножение аргумента оригинала на любое постоянное положительное число l приводит к делению аргумента изображения x(s) на то же число l:

I: {{ 128 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема затухания: умножение оригинала на функцию eat, где а – любое действительное или комплексное число, влечет за собой ''смещение" независимой переменной s:

I: {{ 129 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема запаздывания: для любого постоянного t  >  0.

I: {{ 130 }} ; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема дифференцирования по параметру: если при любом значении r оригиналу x(t, r) соответствует изображение х(s, r), то

I: {{ 131 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема дифференцирования оригинала: если x(t) ® x(s), то

I: {{ 132 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема интегрирования оригинала:

I: {{ 133 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема дифференцирования изображения:

I: {{134 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема интегрирования изображения

I: {{ 135 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема умножения изображения: если x(t) ® x(s), y(t) ® y(s), то свертке функций x∗y=0tx(τ)⋅y(t−τ) dτ соответствует:

.

I: {{ 136 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема о конечном значении функции:

I: {{ 137 }}; K=A

S:Свойства преобразования Лапласа. Теорема о начальном значении функции:

I: {{ 138 }} ; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=sin3te−2t

I: {{ 139 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=cos2te−t

I: {{ 140 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=t3e−5t

I: {{ 141 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=2t2e3t

I: {{ 142 }} ; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=4sh4te−t

I: {{ 143 }} ; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=3ch2tet

I: {{ 144 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=2t∗1t−1

I: {{ 145 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=4t3∗1t−5

I: {{ 146 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=δt

I: {{ 147 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=1t

I: {{ 148 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=1t−2

I: {{ 149 }}; K=A

S:Преобразование Лапласа от функции ft=3e−3t

I: {{ 150 }} ; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения fs=3e−ss:

I: {{ 151 }}; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения fs=s+1(s+1)2+4:

I: {{ 152 }} ; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения fs=32(s+1)2+4:

I: {{ 153 }} ; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения

fs=2s2+4s+4:

I: {{ 154 }} ; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения

fs=2s2+4s+5:

I: {{ 155 }} ; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения

fs=2(s+2)s2+4s+5:

I: {{ 156 }}; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения

fs=2s2+4s+3:

I: {{ 157 }}; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения

fs=2s+2s2+4s+3:

I: {{ 158 }}; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения

fs=5s2−6s+9:

I: {{ 159 }}; K=A

S:Обратное преобразование Лапласа от изображения

fs=6s3+3s2+3s+1:

.

I: {{ 160 }}; K=A

S:По известной переходной функции  ht=21−e−t определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 161 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=1−e−t−e2t определить импульсно-весовую функцию:

.

I: {{ 162 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=1+e−t+et определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 163 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=31+e2t определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 164 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=4sin3t определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 165 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=2cos5t определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 166 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=4tcost определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 167 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=2tsin2t определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 168 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=2tet определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 169 }}; K=A

S:По известной переходной функции ht=5te−2t определить импульсно-весовую функцию:

I: {{ 170 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=e−2t

определить переходную функцию:

I: {{ 171 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=(1−e−t)

определить переходную функцию:

I: {{ 172 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=e−2t+e−t

определить переходную функцию:

I: {{ 173 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=3(e−t−et)

определить переходную функцию:

I: {{ 174 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=5sin2t

определить переходную функцию:

I: {{ 175 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=6cos3t

определить переходную функцию:

I: {{ 176 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=1t

определить переходную функцию:

I: {{ 177 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=2t

определить переходную функцию:

I: {{ 178 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=δt

определить переходную функцию:

I: {{ 179 }}; K=A

S:По известной импульсно-весовой функции wt=(2e−2t+4e−4t)

определить переходную функцию:

I: {{ 180 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=1 и выходной сигнал yt=t при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 181 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=t и выходной сигнал yt=1 при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 182 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=1 и выходной сигнал yt=sint при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 183 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=1 и выходной сигнал yt=cost при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 184 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=δt и выходной сигнал yt=t при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 185 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=δt и выходной сигнал yt=1 при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 186 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=δt и выходной сигнал yt=cost при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 187 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=δt и выходной сигнал yt=sint при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 188 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=1 и выходной сигнал yt=et при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 189 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=1 и выходной сигнал yt=e−2t при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 190 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=δt и выходной сигнал yt=e2t при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 191 }}; K=A

S:Заданы входной сигнал xt=δt и выходной сигнал yt=2e−t при нулевых начальных условиях. Определить передаточную функцию:

I: {{ 192 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=e−4t:

I: {{ 193 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=e4t+e−t:

I: {{ 194 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=1−e−2t:

I: {{ 195 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=sinte−4t:

I: {{ 196 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=coste−t:

I: {{ 197 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=2∗1t−2:

I: {{ 198 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=e−t1t−3:

I: {{ 199 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=5:

I: {{ 200 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=e−t+1t:

I: {{ 201 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна импульсно-весовая функция wt=e−2t+δt:

I: {{ 202 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=21−e−t:

I: {{ 203 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=41−e−2t:

I: {{ 204 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=5e−5t:

I: {{ 205 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=2∗1t−1:

I: {{ 206 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=2∗1t:

I: {{ 207 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика  ht=6δt:

I: {{ 208 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=41+e−2t:

I: {{ 209 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=5δt−3:

I: {{ 210 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=2sin2t:

I: {{ 211 }}; K=A

S:Определить передаточную функцию объекта, если известна переходная характеристика ht=5cos3t:

I: {{ 212 }}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=1s+2:

I: {{ 213 }}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=3s−3:

I: {{ 214 }}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=32s:

I: {{ 215 }}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=6s:

I: {{ 216 }}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=1s2+1:

I: {{ 217}}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=6s2+4:

I: {{ 218}}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=5s2+1:

I: {{ 219 }}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=3ss2+9:

I: {{ 220 }}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=s+1(s+1)2+1:

I: {{ 221 }}; K=A

S:Определить импульсно-весовую характеристику, если известна передаточная функция объекта управления  Ws=2:

I: {{ 222 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=ss+1:

I: {{ 223 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=2ss+3:

I: {{ 224 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=ss+1:

I: {{ 225 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=2s:

I: {{ 226 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=2s:

I: {{ 227 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=2s+1:

I: {{ 228 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=5s+5:

I: {{ 229 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=2:

I: {{ 230 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=5s+4:

I: {{ 231 }}; K=A

S:Определить переходную функцию по передаточной функции объекта управления Ws=e−2t:

I: {{ 232 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления y'''t+2y''t+y't+4yt=x't+xt определить его передаточную функцию:

I: {{ 233 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления 2y'''t+2y''t+4y't=5xt определить его передаточную функцию:

I: {{ 234 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления y'''t+y't+yt=x't определить его передаточную функцию:

I: {{ 235 }; K=A }

S:По дифференциальному уравнению объекта управления y'''t+3y't+5yt=4x't+xt определить его передаточную функцию:

I: {{ 236 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления y'''t+y''t+y't+yt=x't+x''t определить его передаточную функцию:

I: {{ 237 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления 2y''t+4y't+6yt=5xt определить его передаточную функцию:

I: {{ 238 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления 8y'''t+y''t+5y't+7yt=x''t+xt определить его передаточную функцию:

I: {{ 239 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления 3y'''t+2y''t+10y't+4yt=x't+2xt определить его передаточную функцию:

I: {{ 240 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления y'''t+y''t+y't+yt=x''t+x't+xt определить его передаточную функцию:

I: {{ 241 }}; K=A

S:По дифференциальному уравнению объекта управления 8y'''t+12y''t+3y't+14yt=3x't+2xt определить его передаточную функцию:

I: {{ 242 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=4s+2s3+2s2+13s+24 определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 243}}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2s3+2s2+15s+2 определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 244 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=ss3+s2+s+1 определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 245 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2s2+3s+4 определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 246 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=53s3+2s2+s определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 247 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2s3+3s+2 определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 248 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=4s2+2s3+2s2+5s+10 определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 249 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=4ss3+3s определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 250 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=22s2+s определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 251 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=4s+2s3+2s2+13s+24 определить его дифференциальное уравнение:

I: {{ 252 }}; K=A

S:Передаточной функцией объекта управления называется

I: {{ 253 }}; K=A

S:Если известна передаточная функция объекта управления, то переходная функция определяется как:

I: {{ 254 }}; K=A

S:Если известна передаточная функция объекта управления, то импульсно-весовая функция определяется как

I: {{ 255 }}; K=A

S:В соответствии со свойствами конформного отображения линия переходит…

I: {{ 256}}; K=A

S:В соответствии со свойствами конформного отображения бесконечно малые углы…

I: {{ 257 }}; K=A

S:В соответствии со свойствами конформного отображения треугольник переходит…

I: {{ 258 }}; K=A

S:В соответствии со свойствами конформного отображения внутренняя область треугольника переходит…

I: {{ 259 }}; K=A

S:Амплитудно-фазовая характеристика является…

I: {{ 260 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2ss+6 амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 261 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=23s+6 амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 262 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2s амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 263 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2s2+1 амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 264 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2s+14s+3 амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 265 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2e−s2s+3 амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 266 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2s амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 267 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2e−2ss амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 268 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2s2+s+1 амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 269 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=27 амплитудно-частотную характеристику

I: {{ 270 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2s+1 фазо-частотную характеристику

I: {{ 271 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=e−ss+2 фазо-частотную характеристику

I: {{ 272 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления  фазо-частотную характеристику

I: {{ 273 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=3e−2ss фазо-частотную характеристику

I: {{ 274 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=5 фазо-частотную характеристику

I: {{ 275 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=2s2+s+4 фазо-частотную характеристику

I: {{ 276 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=3e−4s фазо-частотную характеристику

I: {{ 277 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=8s3s+5e−s фазо-частотную характеристику

I: {{ 278 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=6e5s фазо-частотную характеристику

I: {{ 279 }}; K=A

S:Определить по передаточной функции объекта управления Ws=3se−5s фазо-частотную характеристику

I: {{ 280 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=3s+5 записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 281 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=e−2ss+1 записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 282 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2s записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 283 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=e−s2s записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 284 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2 записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 285 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=ss+1 записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 286 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2se−ss+2 записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 287 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=e−3s записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 288 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления W(s)=ks+s записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 289 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=6s записать в показательной форме амплитудно-фазовую характеристику:

I: {{ 290 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2ss+1 записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 291 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=22s+1 записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 292 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=5s записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 293 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=78s записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 294 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=5 записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 295 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=8 записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 296 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=4s записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 297 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=9s записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 298 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2+3s записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 299 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления W(s)=4+s записать вещественно-частотную характеристику:

I: {{ 300 }}; K=A

S:Амплитудно-частотная характеристика с физической точки зрения представляет собой…

I: {{ 301 }}; K=A

S:Фазо-частотная характеристика с физической точки зрения представляет собой:

I: {{ 302 }}; K=A

S:С физической точки зрения амплитудно-фазовая характеристика представляет собой:

I: {{ 303 }}; K=A

S:Амплитудно-фазовой характеристикой называется конформное отображение:

I: {{ 304 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=12s+2 записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 305 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=13s+1 записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 306 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=1s записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 307 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=23s записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 308 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2 записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 309 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=5 записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 310 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2s записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 311 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=5s записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 312 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=2ss+2 записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 313 }}; K=A

S:По передаточной функции объекта управления Ws=ss+1 записать амплитудно-фазовую характеристику в алгебраической форме:

I: {{ 314 }}; K=A

S:Определить амплитудно-фазовую характеристику по переходный функции h(t)=t:

I: {{ 315 }}; K=A

S:Определить амплитудно-фазовую характеристику по переходный функции h(t)=2:

I: {{ 316 }}; K=A

S:Определить амплитудно-фазовую характеристику по переходный функции h(t)=e−t:

I: {{ 317 }}; K=A

S:Определить амплитудно-фазовую характеристику по импульсно-весовой функции wt=e−t:

I: {{ 318 }}; K=A

S:Определить амплитудно-фазовую характеристику по импульсно-весовой функции wt=1:

I: {{ 319 }}; K=A

S:Определить амплитудно-фазовую характеристику по импульсно-весовой функции wt=1t−5:

I: {{320}}; K=C

S: Для получения передаточной функции по дифференциальному уравнению необходимо:

I: {{321}}; K=С

S: Для получения дифференциального уравнения объекта управления по передаточной функции необходимо:

I: {{322}}; K=С

S: Механизм получения амплитудно-фазовой характеристики по передаточной функции заключается в следующем:

I: {{323}}; K=С

S: Механизм получения амплитудно-фазовой характеристики по передаточной функции заключается в следующем:

I: {{324}}; K=С

S: Для получения импульсно-весовой функции по передаточной

I: {{325}}; K=С

S: Для получения переходный функции по передаточной функции необходимо:

I: {{326}}; K=A

S: Для получения передаточной функции по переходный функции необходимо:

I: {{327}}; K=С

S: Для экспериментального получения частотных характеристик необходимо:

I: {{328}}; K=С

S: Для экспериментального получения переходной функции необходимо:

I: {{329}}; K=С

S: Для экспериментального получения импульсно-весовой функции необходимо:

I: {{330}}; K=С

S: Приведите в соответствие динамические характеристики:

L1: Переходная функция

L2: импульсно-весовая функция

L3: передаточная функция

L4: АФХ

I: {{331}}; K=С

S: Приведите в соответствие частотные характеристики:

L1: АЧХ

L2: ФЧХ

L3: ВЧХ

L4: МЧХ

I: {{332}}; K=С

S: Приведите в соответствие связь между частотными характеристиками

L1:  Между АЧХ и ВЧХ и МЧХ

L2: Между ФЧХ и ВЧХ и МЧХ

L3: Между ВЧХ и АЧХ и ФЧХ

L4: Между МЧХ и АЧХ и ФЧХ

I: {{333}}; K=С

S: Приведите в соответствие динамические характеристики:

L1: ht=1−e−t

L2: Ws=3ss+5

L3: wt=e−t

L4: Wiω=1+iω

I: {{334}}; K=С

S: Приведите в соответствие частотные характеристики:

L1: ϕω=arctgImωReω

L2: Imω=Mωsinϕω

L3: Reω=Mωcosϕω

L4: Mω=Re2ω+Im2ω

I: {{335}}; K=С

S: Приведите в соответствие динамические характеристики:

L1: Ws=1s+1

L2: ht=1−e−t

L3: wt=1t

I: {{336}}; K=С

S: Приведите в соответствие динамические характеристики:

L1: Ws=ss+1

L2: ht=1−e−t

L3: wt=e−t

L4: Wiω=2iω

I: {{337}}; K=С

S: Приведите в соответствие частотные  характеристики:

L1: Mω=1ω2+1

L2: ϕω=−arctg3ω

L3: Reω=4ω(ω2+1)

L4: Wiω=e−iω

I: {{338}}; K=С

S: Приведите в соответствие частотные характеристики:

L1: Imω=iωω2+1

L2: Reω=44ω2+9

L3: ϕω=−π2

L4: Wiω=1ω2+1e−iω

I: {{339}}; K=С

S: Приведите в соответствие динамические характеристики:

L1: Ws=1(s+1)(s+3)

L2: ht=2t

L3: wt=δt

L4: Wiω=3ω−i5ω

V1:Структурные представления систем

V2: Анализ временных и частотных характеристик  типовых динамических звеньев

I: {{ 340 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид y(t) = kx(t) называется ### звеном

I: {{ 341 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид y(t)=1Tи0tx(τ)dτ называется ### звеном

I: {{ 342 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид y(t) = kx¢(t) называется ### звеном

I: {{ 343 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид

Ty¢(t) + y(t) = Тдx¢(t) называется             звеном

I: {{ 344 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид W(s) = е–st

называется ### звеном

I: {{ 345 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид Tк2y''(t)+Tдy'(t)+y(t)=kx(t) называется ### звеном

I: {{ 346 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид y(t)=kx(t)+Tdx(t)dt называется ### звеном

I: {{ 347 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид Ту¢(t) + y(t) = kx(t) называется ### звеном ###

I: {{ 348 }}; K=B

S: Звено, уравнение движения которого имеет вид T1T2y''(t)+(T1+T2)y'(t)+y(t)=kx(t) называется ### звеном ###

I: {{ 349 }}; K=B

S: Уравнения ### звеньев можно получить из обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка:

I: {{ 350 }}; K=B

S: У дифференциальных звеньев статическая характеристика равна ###

I: {{ 351 }}; K=B

S: У астатических звеньев статическая характеристика ###

I: {{ 352 }}; K=B

S: У статических звеньев статическая характеристика отлична от нуля и имеет ### связь между входной и выходной переменными в статическом режиме.

V1:Структурные представления систем

V2: Структурные преобразования систем

I: {{ 353 }}; K=B

S: Структурная схема является ### изображением дифференциального уравнения объекта управления

I: {{ 354 }}; K=B

S: Взаимосвязь между звеньями в структурных схемах изображается линиями ###

I: {{ 355 }}; K=B

S: Точка на линии связи, в которой происходит разветвление линий называется ###

I: {{ 356 }}; K=B

S: Алгебраическое сложение нескольких сигналов на линии связи называется ###

I: {{ 357 }}; K=B

S: При параллельном соединении звеньев входной сигнал у всех звеньев ###

I: {{ 358 }}; K=B

S: При последовательном соединении звеньев выход  предыдущего звена является ### последующего звена

I: {{ 359 }}; K=B

S: Критерий правильности преобразования структурных схем заключается в том, что до и после преобразования входные и выходные сигналы должны быть ###

I: {{ 360 }}; K=B

S: Перенос узла через узел производится без ### преобразований

I: {{ 361 }}; K=B

S: Перенос сумматора через сумматор производится без ### преобразований

V1:Структурные представления систем

V2: Временные и частотные характеристики типовых динамических звеньев

I: {{ 362 }}; K=B

S: Закон регулирования, описываемый уравнением xp(t)=−S1Δy(t)   называется ###

I: {{ 363 }}; K=B

S: Закон регулирования, передаточная функция которого имеет  вид Ws=−S1 называется ###

I: {{ 364 }}; K=B

S: Закон регулирования, описываемый уравнением  xp(t)=−S00tΔy(τ)dτ называется ###

I: {{ 365 }}; K=B

S: Закон регулирования, описываемый уравнением  xр(t)=−S2Δy'(t) называется ###

I: {{ 366 }}; K=B

S: Закон регулирования, описываемый уравнением  xp(t)=−[S1Δy(t)+S2Δy'(t)] называется ###

I: {{ 367 }}; K=B

S: Закон регулирования, описываемый уравнением  xp(t)=−(S1Δy(t)+S00tΔy(τ)dτ) называется ###

I: {{ 368 }}; K=B

S: Закон регулирования, описываемый уравнением  xp(t)=−(S1Δy(t)+S00tΔy(τ)dτ+S2Δy'(t)) называется ###

I: {{ 369 }}; K=B

S: Закон регулирования, передаточная функция которого имеет вид Ws=−S0s называется ###

I: {{ 370 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие динамические характеристики усилительного звена

L1: Уравнение движения

L2: Передаточная функция

L3: Переходная функция

L4: Импульсно-весовая функция

L5: Амплитудно-фазовая характеристика

I: {{ 371 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие динамические характеристики интегрального звена

L1.

R1: y(t)=1Tи0tx(τ)dτ

R2: W(s)=1Tиs

R3: h(t)=1Tиt;

R4: w(t)=1Tи

R5. W(iω)=1Tиωe−iπ2

I: {{ 372 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие динамические характеристики  реального дифференцирующего звена

L1:

R1: Ty¢(t) + y(t) = Тдx¢(t).

R2: W(s)=Tдs1+Ts

R3: ht=TДTe−tT

R4: wt=−TДT2e−tT

R5: W(iω)=TдωT2ω2+1ei(π2−arctgiω)

I: {{ 373 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие динамические характеристики  апериодического звена первого порядка

L1:

R1: Ту¢(t) + y(t) = kx(t),

R2: W(s)=kTs+1

R3: h(t)=k[1−e−tT]

R4: w(t)=kTe−tT

R5: W(iω)=kT2ω2+1⋅e−iarctgTω

I: {{ 374 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие динамические характеристики  звена чистого запаздывания

L1:

R1: y(t) = x(t – t).

R2: W(s) = е–st

R4: w(t) = d(t – t)

R3: h(t) = 1(t – t)

R5: W(iω)=e−iωτ

I: {{ 375 }}; K=C

S:Поставьте в соответствие динамические характеристики   апериодического звена второго порядка

L1:

R1: T1T2y''(t)+(T1+T2)y'(t)+y(t)=kx(t)

R2: W(s)=k(T1s+1)(T2s+1)

R3: h(s)=C0s+C1s+1T1+C2s+1T2

R4: w(t)=−C1T1⋅e−tT1−C2T2e−tT2

R5: W(iω)=k(T12ω2+1)(T22ω2+1)⋅e−i(arctgT1ω+arctgT2ω)

I: {{ 376 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие динамические характеристики колебательного звена

L1:

R1. Tк2y''(t)+Tдy'(t)+y(t)=kx(t)

R2: W(s)=kTк2s2+Tдs+1

R3: h(t)=k [1+Ae−αtsin(ωt−β)]

R4: w(t)=Ae−αt(cos(ωt−β)−αsin(ωt−β)).

R5: W(iω)=k(1−Tк2ω2)2+Tд2ω2⋅e−iarctgTдω1−Tк2ω2

I: {{ 377}}; K=C

S: Поставьте в соответствие переходные функции и  соответствующие им типовые звенья

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1: усилительное звено

R2: интегральное звено

R3: реальное дифференцирующее звено

R4: апериодическое звено первого порядка

R5: звено чистого запаздывания

R6: колебательное звено

I: {{ 378 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие импульсно-весовые функции и   соответствующие им типовые звенья

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

R1

I: {{ 379 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие переходные функции и соответствующие им типовые звенья

L1:

L2

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 380 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие переходные функции и соответствующие им типовые звенья

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1

I: {{ 381 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие импульсно-весовые функции и соответствующие им типовые звенья

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 382 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие импульсно-весовые функции и соответствующие им типовые звенья

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 383 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие передаточные функции и соответствующие им типовые звенья

L1: W(s)=kTк2s2+Tдs+1

L2: W(s) = е–st

L3: W(s)=Tдs1+Ts

L4: W(s)=k

L5: W(s)=k(T1s+1)(T2s+1)

R1:

I: {{ 384 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие передаточные функции и   соответствующие им типовые звенья

L1: W(s)=kTк2s2+Tдs+1

L2: W(s) = е–st

L3: W(s)=Tдs1+Ts

L4:  W(s)=ks

L5: W(s)=k(T1s+1)(T2s+1)

R1:

I: {{ 385 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие передаточные функции и  соответствующие им типовые звенья

L1: W(s)=1Tиs

L2: W(s) = е–st

L3: W(s)=Tдs1+Ts

L4: W(s)=k

L5: W(s)=k(T1s+1)(T2s+1)

R1:

I: {{ 386 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие амплитудно-фазовые характеристики и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 387 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие амплитудно-фазовые  характеристики и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1.

I: {{ 388 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие амплитудно-фазовые характеристики и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 389 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие амплитудно-фазовые характеристики и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 390 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие амплитудно-частотные характеристики и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 391 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие амплитудно-частотные  характеристики и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 392 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие амплитудно-частотные   характеристики и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

I: {{ 393 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие фазо-частотные характеристики  и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

ω

φ

L5:

L6:

R1

I: {{ 394 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие фазо-частотные характеристики и  соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

ω

φ

L5:

L6:

R1:

I: {{ 395 }}; K=C

S: Поставьте в соответствие фазо-частотные характеристики  и соответствующие им звенья:

L1:

L2:

L3:

L4:

L5:

L6:

R1:

V1:Структурные представления систем

V2: Типовые  динамические звенья и их математическое описание

I: {{ 396 }}; K=A

S: Уравнение движения усилительного звена имеет вид

I: {{ 397 }}; K=A

S: Уравнение движения интегрального звена имеет вид

I: {{ 398 }}; K=A

S: Уравнение движения колебательного звена имеет вид

I: {{ 399 }}; K=A

S: Уравнение движения апериодического звена первого порядка звена имеет вид

I: {{ 400 }}

S: Уравнение движения звена чистого запаздывания имеет вид

I: {{ 401 }}; K=A

S: Передаточная функция апериодического звена второго порядка имеет вид

I: {{ 402 }}; K=A

S: Передаточная функция идеального дифференцирующего звена имеет вид

I: {{ 403 }}; K=A

S: Передаточная функция колебательного звена имеет вид

I: {{ 404 }}; K=A

S: Передаточная функция интегрального звена имеет вид

I: {{ 405 }}; K=A

S: Передаточная функция форсирующего звена имеет вид

I: {{ 406 }}; K=A

S: К временным характеристикам консервативного звена относятся следующие характеристики

I: {{ 407 }}; K=A

S: К временным характеристикам апериодического звена первого порядка относятся следующие характеристики

I: {{ 408 }}; K=A

S: К временным характеристикам звена чистого запаздывания относятся следующие характеристики

I: {{ 409 }}; K=A

S: К временным характеристикам усилительного звена относятся следующие характеристики

I: {{ 410 }}; K=A

S: К временным характеристикам апериодического звена второго порядка относятся следующие характеристики

I: {{ 411 }}; K=A

S: К временным характеристикам форсирующего звена относятся следующие характеристики

I: {{ 412 }}; K=A

S: Какие из динамических характеристик усилительного звена являются чисто теоретическими

I: {{ 413 }}; K=A

S: Какие из динамических характеристик апериодического звена первого порядка являются чисто теоретическими

I: {{ 414 }}; K=A

S: Какие из динамических характеристик звена чистого запаздывания являются чисто теоретическими

I: {{ 415 }}; K=A

S: Какие из динамических характеристик колебательного звена являются чисто теоретическими

I: {{ 416 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовой характеристикой апериодического звена первого порядка является

-:

I: {{ 417 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовой характеристикой консервативного звена является

I: {{ 418 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовой характеристикой звена чистого запаздывания является

I: {{ 419 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовой характеристикой апериодического звена второго порядка является

I: {{ 420 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовой характеристикой интегрального звена является

I: {{ 421 }}; K=A

S: Какая из представленных характеристик является амплитудно-частотной характеристикой усилительного звена

I: {{ 422 }}; K=A

S: Какая из представленных характеристик является амплитудно-частотной характеристикой колебательного звена

I: {{ 423 }}; K=A

S: Какая из представленных характеристик является амплитудно-частотной характеристикой апериодического звена первого порядка

I: {{ 424 }}; K=A

S: Какая из представленных характеристик является амплитудно-частотной характеристикой звена чистого запаздывания

I: {{ 425 }}; K=A

S: Какая из представленных характеристик является амплитудно-частотной характеристикой форсирующего звена

I: {{ 426 }}; K=A

S: Какая из представленных фазо-частотных характеристик является характеристикой консервативного звена

I: {{ 427 }}; K=A

S: Какая из представленных фазо-частотных характеристик является характеристикой реального дифференцирующего звена

I: {{ 428 }}; K=A

S: Какая из представленных фазо-частотных характеристик является характеристикой апериодического звена второго порядка

I: {{ 429 }}; K=A

S: Какая из представленных фазо-частотных характеристик является характеристикой идеального дифференцирующего звена

I: {{ 430 }}; K=A

S: Какая из представленных фазо-частотных характеристик является характеристикой апериодического звена первого порядка

I: {{ 431 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовая характеристика колебательного звена записывается в виде

I: {{ 432 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовая характеристика апериодического звена первого порядка записывается в виде

I: {{ 433 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовая характеристика интегрального звена записывается в виде

I: {{ 434 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовая характеристика консервативного звена записывается в виде

I: {{ 435 }}; K=A

S: Амплитудно-фазовая характеристика усилительного звена записывается в виде

I: {{ 436 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика интегрального звена записывается в виде

I: {{ 437 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика апериодического звена второго порядка записывается в виде

I: {{ 438 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика колебательного звена записывается в виде

I: {{ 439 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика консервативного звена записывается в виде

I: {{ 440 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика апериодического звена первого порядка записывается в виде

I: {{ 441 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика реального дифференцирующего звена записывается в виде

I: {{ 442 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика звена чистого запаздывания записывается в виде

I: {{ 443 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика апериодического звена первого порядка записывается в виде

I: {{ 444 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика консервативного звена записывается в виде

I: {{ 445 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика инерционно-формирующего звена записывается в виде

I: {{ 446 }}; K=A

S: Типовое звено описывается обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка T12s2+T2s+1=0. Это звено будет колебательным, если

I: {{ 447 }}; K=A

S: Типовое звено описывается обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка T12s2+T2s+1=0. Это звено будет апериодическим звеном второго порядка, если

I: {{ 448 }}; K=A

S: Типовое звено описывается обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка a2s2+as+a0=0. Это звено будет апериодическим звеном второго порядка, если

I: {{ 449 }}; K=A

S: Типовое звено описывается обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка a2s2+as+a0=0. Это звено будет колебательным звеном, если

I: {{ 450 }}; K=A

S: Типовое звено описывается обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка a2s2+as+a0=0. Это звено будет консервативным звеном, если

I: {{ 451 }}; K=A

S: Каким уравнением описывается П – закон регулирования

I: {{ 452 }}; K=A

S: Каким уравнением описывается И – закон регулирования

I: {{ 453 }}; K=A

S: Каким уравнением описывается Д – закон регулирования

I: {{ 454 }}; K=A

S: Каким уравнением описывается ПД – закон регулирования

I: {{ 455 }}; K=A

S: Каким уравнением описывается ПИ – закон регулирования

I: {{ 456 }}; K=A

S: Каким уравнением описывается ПИД – закон регулирования

I: {{ 457 }}; K=A

S: Передаточная функция П – закона регулирования имеет вид

I: {{ 458 }}; K=A

S: Передаточная функция И – закона регулирования имеет вид

I: {{ 459 }}; K=A

S: Передаточная функция Д – закона регулирования имеет вид

I: {{ 460 }}; K=A

S: Передаточная функция ПИ – закона регулирования имеет вид

I: {{ 461 }}; K=A

S: Передаточная функция ПД – закона регулирования имеет вид

I: {{ 462 }}; K=A

S: Передаточная функция ПИД – закона регулирования имеет вид

I: {{ 463 }}; K=A

S: Какой вид имеет АЧХ П- закона регулирования

I: {{ 464 }}; K=A

S: Какой вид имеет АЧХ Д- закона регулирования

I: {{ 465 }}; K=A

S: Какой вид имеет АЧХ И- закона регулирования

I: {{ 466 }}; K=A

S: Какой вид имеет АЧХ ПД- закона регулирования

I: {{ 467 }}; K=A

S: Какой вид имеет АЧХ ПИ- закона регулирования

I: {{ 468 }}; K=A

S: Какой вид имеет АЧХ ПИД- закона регулирования

V1:Структурные представления систем

V2: Анализ временных и частотных характеристик  типовых динамических звеньев

I: {{ 469 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика П – закона регулирования имеет вид

I: {{ 470 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика И – закона регулирования имеет вид

I: {{ 471 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика Д – закона регулирования имеет вид

I: {{ 472 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика ПИ – закона регулирования имеет вид

I: {{ 473 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика ПД – закона регулирования имеет вид

I: {{ 474 }}; K=A

S: Амплитудно-частотная характеристика ПИД – закона регулирования имеет вид

I: {{ 475 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика П – закона регулирования имеет вид

I: {{ 476 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика И – закона регулирования имеет вид

I: {{ 477 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика Д – закона регулирования имеет вид

I: {{ 478 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика ПИ – закона регулирования имеет вид

I: {{ 479 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика ПД– закона регулирования имеет вид

I: {{ 480 }}; K=A

S: Фазо-частотная характеристика ПИД – закона регулирования имеет вид

I: {{ 481 }}; K=A

S: Какой вид имеет ФЧХ П – закона регулирования

I: {{ 482 }}; K=A

S: Какой вид имеет ФЧХ И – закона регулирования

I: {{ 483 }}; K=A

S: Какой вид имеет ФЧХ Д – закона регулирования

I: {{ 484 }}; K=A

S: Какой вид имеет ФЧХ ПИ – закона регулирования

I: {{ 485 }}; K=A

S: Какой вид имеет ФЧХ ПД – закона регулирования

I: {{ 486 }}; K=A

S: Какой вид имеет ФЧХ ПИД – закона регулирования

I: {{ 487 }}; K=A

S: Какой вид имеет АФХ П – закона регулирования

I: {{ 488 }}; K=A

S: Какой вид имеет АФХ И – закона регулирования

I: {{ 489 }}; K=A

S: Какой вид имеет АФХ Д – закона регулирования

I: {{ 490 }}; K=A

S: Какой вид имеет АФХ ПД – закона регулирования

I: {{ 491 }}; K=A

S: Какой вид имеет АФХ ПИ – закона регулирования

I: {{ 492 }}; K=A

S: Какой вид имеет АФХ ПИД – закона регулирования

I: {{ 493 }}; K=A

S: Какая запись АФХ соответствует П – закону регулирования

I: {{ 494 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует П - закону регулирования

I: {{ 495 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует ПД - закону регулирования

V1:Устойчивость непрерывных систем управления

V2: Корневые методы исследования устойчивости линейных систем

I: {{ 496 }}; K=A

S: Если имеется корень характеристического уравнения равный нулю, то система

I: {{ 497 }}; K=A

S: Если корни характеристического уравнения чисто мнимые, то система

I: {{ 498 }}; K=A

S: Если корни характеристического уравнения расположены в левой полуплоскости плоскости корней характеристического уравнения, то система

I: {{ 499 }}; K=A

S:  Если корни характеристического уравнения расположены в правой полуплоскости плоскости корней характеристического уравнения, то система

I: {{ 500 }}; K=A

S: Если корни характеристического уравнения расположены на мнимой оси плоскости корней характеристического уравнения, то система

I: {{ 501 }}; K=A

S: Если корень характеристического уравнения расположен в нулевой точке плоскости корней характеристического уравнения, то система

V1:Устойчивость непрерывных систем управления

V2: Алгебраический  критерий устойчивости Гурвица

I: {{ 502 }}; K=A

S: Согласно критерию устойчивости Гурвица, система автоматического управления устойчива, если все диагональные миноры главного определителя Гурвица

I: {{ 503 }}; K=A

S: Согласно критерию устойчивости Гурвица система автоматического управления неустойчива, если хотя бы один диагональный минор главного определителя Гурвица

I: {{ 504 }}; K=A

S: Согласно критерию устойчивости Гурвица система автоматического управления находится на границе устойчивости, если хотя бы один диагональный минор главного определителя Гурвица

I: {{ 505 }}; K=A

S: Согласно критерию устойчивости Гурвица система автоматического управления нейтральна, если диагональные миноры главного определителя Гурвица

I: {{ 506 }}; K=A

S: Согласно алгебраическому критерию Гурвица система устойчива, если

I: {{ 507 }}; K=A

S: Система автоматического управления будет устойчивой, если корни характеристического уравнения равны:

I: {{ 508 }}; K=A

S: Система автоматического управления будет устойчивой, если корни характеристического уравнения равны:

I: {{ 509 }}; K=A

S: Система автоматического управления будет устойчивой, если корни характеристического уравнения равны:

I: {{ 510 }}; K=A

S: Система автоматического управления будет устойчивой, если корни характеристического уравнения равны:

I: {{ 511 }}; K=A

S: Система автоматического управления будет устойчивой, если корни характеристического уравнения равны:

I: {{ 512 }}; K=A

S: Характеристическое уравнение системы имеет вид s−1s2−1s+1=0, является ли система

I: {{ 513 }}; K=A

S: Характеристическое уравнение системы имеет вид s+3s2−1s+1=0, является ли система

I: {{ 514 }}; K=A

S: Характеристическое уравнение системы имеет вид s+2s+4s+1=0, является ли система

I: {{ 515 }}; K=A

S: Характеристическое уравнение системы имеет вид s−1s2−1s2+1=0, является ли система

I: {{ 516 }}; K=A

S: Характеристическое уравнение системы имеет вид ss+4s+6s+1=0, является ли система

I: {{ 517 }}; K=A

S: Характеристическое уравнение системы имеет вид s+5s2−9s+1=0, является ли система

I: {{ 518 }}; K=A

S: Какая из систем, описываемых уравнением, будет неустойчивой

I: {{ 519 }}; K=A

S: Какая из систем, описываемых уравнением, будет неустойчивой

I: {{ 520 }}; K=A

S: Какая из систем, описываемых уравнением, будет неустойчивой

I: {{ 521 }}; K=A

S:  Какая из систем, описываемых уравнением, будет устойчивой

I: {{ 522 }}; K=A

S: Какая из систем, описываемых уравнением, будет устойчивой

I: {{ 523 }}; K=A

S:  Какая из систем, описываемых уравнением, будет устойчивой

I: {{ 524 }}; K=A

S: Какая из систем, описываемых уравнением, будет устойчивой

I: {{ 525 }}; K=A

S: Объект имеет характеристическое уравнение a3s3 + a2s2 + a1s + a0 = 0. Какой из определителей является определителем Гурвица:

I: {{ 526 }}; K=A

S: Система автоматического управления имеет характеристическое уравнение 5s3+3s2+s+4=0. Какой из определителей является определителем Гурвица:

I: {{ 527 }}; K=A

S: Система автоматического управления имеет характеристическое уравнение 3s4+2s3+6s2+5s+1=0. Какой из определителей является определителем Гурвица:

I: {{ 528 }}; K=A

S: Система автоматического управления имеет характеристическое уравнение 4s3+2s2+4s+1=0. Какой из определителей является определителем Гурвица:

I: {{ 529 }}; K=A

S: Система автоматического управления имеет характеристическое уравнение s3+2s2+4=0. Какой из определителей является определителем Гурвица:

V1:Устойчивость непрерывных систем управления

V2: Частотные методы исследования устойчивости линейных систем

I: {{ 530 }}; K=A

S: Какая из систем согласно критерию Михайлова будет устойчивой, если годограф Михайлова имеет вид

-:

I: {{ 531 }}; K=A

S:  Какая из систем согласно критерию Михайлова будет неустойчивой, если годограф Михайлова имеет вид

I: {{ 532 }}; K=A

S: Какая из систем согласно критерию Михайлова будет находиться на границе устойчивости:

I: {{ 533 }}; K=A

S:  Какая из систем согласно критерию Михайлова будет устойчивой:

I: {{ 534 }}; K=A

S:  Какая из систем согласно критерию Михайлова будет неустойчивой:

I: {{ 535 }}; K=A

S: Какая из систем будет устойчивой, если действительная и мнимая функции Михайлова имеют вид

I: {{ 536 }}; K=A

S:  Какая из систем будет неустойчивой, если действительная и мнимая функции Михайлова имеют вид

I: {{ 537 }}; K=A

S: Какая из систем будет неустойчивой, если действительная и мнимая функции Михайлова имеют вид

I: {{ 538 }}; K=A

S: Пусть разомкнутая система устойчива, то какая из замкнутых систем будет устойчива, если АФХ разомкнутой системы имеет вид:

I: {{ 539 }}; K=A

S: Пусть разомкнутая система устойчива, то какая из замкнутых систем будет неустойчива, если АФХ разомкнутой системы имеет вид:

I: {{ 540 }}; K=A

S: Пусть разомкнутая система устойчива, то какая из замкнутых систем будет находиться на границе устойчивости, если АФХ разомкнутой системы имеет вид:

I: {{ 541 }}; K=A

S: Пусть разомкнутая система нейтральна, то какая замкнутая система будет неустойчива, если АФХ разомкнутой системы имеет вид:

I: {{ 542 }}; K=A

S: Пусть разомкнутая система нейтральна, то какая замкнутая система будет устойчива, если АФХ разомкнутой системы имеет вид:

I: {{ 543 }}; K=A

S: Пусть разомкнутая система нейтральна, то какая замкнутая система будет неустойчива, если АФХ разомкнутой системы имеет вид:

I: {{ 544 }}; K=A

S: Пусть разомкнутая система не устойчива, то какая замкнутая система будет устойчива, если АФХ разомкнутой системы имеет вид:

I: {{ 545 }}; K=A

S:  Пусть разомкнутая система не устойчива, то какая замкнутая система будет устойчива, если АФХ разомкнутой системы имеет вид:

I:{{546}}; K=A

S:Предельное значение настроек П-:регулятора, при котором система находится на границе устойчивости определяется по соотношению:

V1:Устойчивость непрерывных систем управления

V2: Области и запасы устойчивости

I:{{547}}; K=A

S:Как определить степень устойчивости?

I:{{548}}; K=A

S:Как получить расширенную амплитудно-:фазовую характеристику?

I:{{549}}; K=A

S:Какой показатель определяет запас устойчивости?

I:{{550}}; K=A

S:Каким показателем определяется запас устойчивости при расчете настроечных параметров методом  РАФХ?

I:{{551}}; K=A

S:При расчете регуляторов на заданный запас устойчивости их настройки выбираются…

I:{{552}}; K=A

S:Для систем регулирования с ПИ-:регулятором граница заданного запаса устойчивости строится в координатах…

I:{{553}}; K=A

S:Какие частотные характеристики используются при анализе систем регулирования на запас устойчивости по модулю и фазе?

I:{{554}}; K=A

S:Граница заданного запаса устойчивости определяется по уравнению…

I:{{555}}; K=A

S:При синтезе систем на заданный запас устойчивости рабочая частота  это…

V1:Анализ качества систем управления

V2: Показатели  качества  переходных процессов

I:{{556}}; K=A

S:Какой показатель относится к группе прямых показателей качества регулирования?

I:{{557}}; K=A

S:Какой показатель качества называется статической ошибкой?

I:{{558}}; K=A

S:Степень затухания определяется  как…

I:{{559}}; K=A

S:Если   степень устойчивости, то время регулирования апериодических переходных процессов определяется как…

I:{{560}}; K=A

S:Оценка статической ошибки может быть получена как…

I:{{561}}; K=A

S:Интегральный квадратичный критерий качества регулирования  это…

I:{{562}}; K=A

S:При анализе переходного процесса с помощью ВЧХ необходимо привести в соответствие масштабы по оси координат. Если ВЧХ увеличилась в  раз, т.е. стала Re(), то переходный процесс…

V1:Анализ качества систем управления

V2: Анализ качества  с использованием частотных характеристик

I: {{ 563 }}; K=A

S: Выбор алгоритмической структуры системы автоматического регулирования заключается в выборе:

I: {{ 564 }}; K=A

S: Выбор оптимальных настроек регуляторов методом незатухающих колебаний относят к …

I: {{ 565 }}; K=A

S: При выборе оптимальных настроек ПИ-регулятора рабочая частота определяется как… (где wп – частота, соответствующая пропорциональному закону регулирования).

I: {{ 566 }}; K=A

S: Точка, соответствующая оптимальным настройкам ПД-регулятора, расположена на кривой заданной степени колебательности в плоскости параметров настройки регулятора S2 – S1:

I: {{ 567 }}; K=A

S: Каким интегральным критерием оценивается качество регулирования в методе РАФХ расчета оптимальных параметров настроек регуляторов?

I: {{ 568 }}; K=A

S: Из скольких этапов складывается расчет оптимальных параметров настроек регуляторов для ПИ- и ПД-регуляторов?

I: {{ 569 }}; K=A

S: В графоаналитическом методе расчета оптимальных параметров настроек регуляторов считается, что обеспечен заданный запас устойчивости, если АФХ разомкнутой системы и окружность радиуса yнэ=f(x0)+f'(x0)1!Δx+f''(x0)2!Δx+... с центром на отрицательной вещественной полуоси yнэ=f(x0)+f'(x0)Δx+f''(x0)(Δx)2+...…

I: {{ 570 }}; K=A

S: При каком значении коэффициента передачи Kп, который не известен, строится АФХ разомкнутой системы?

I: {{ 571 }}; K=A

S: Если показатель колебательности M = 1,62, то коэффициент передачи равен…

I: {{ 572 }}; K=A

S: При расчете оптимальных настроек параметров И-регулятора постоянная времени Tр выбирается…

I: {{ 573 }}; K=A

S: Какие методы расчета параметров настроек регуляторов относятся к точным методам

I: {{ 574 }}; K=A

S: Как называется синтез , заключающийся в расчете настроек регуляторов,

I: {{ 575 }}; K=A

S: В чем заключается синтез функциональной структуры?

I: {{ 576 }}; K=A

S: Какие параметры настроек регуляторов называются оптимальными согласно методу РАФХ?

I: {{ 577 }}; K=A

S: Как выбираются оптимальные настройки в методе РАФХ для регуляторов с двумя настроечными параметрами?

I: {{ 578 }}; K=A

S: Каким показателем оценивается запас устойчивости в графоаналитическом методе?

V1:Анализ качества систем управления

V2: Анализ качества  переходных процессов

I: {{ 579 }}; K=A

S: Как в графоаналитическом методе оценивается качество регулирования?

I: {{ 580 }}; K=A

S: Как определить оптимальные настройки ПИ-регулятора?

I: {{ 581 }}; K=A

S: Синтезом системы автоматического управления называется процедура

I: {{ 582 }}; K=A

S: Фундаментальный принцип структурно-параметрической оптимизации систем управления с обратной связью звучит:

I: {{ 583 }}; K=A

S: Оптимальные настройки регуляторов с одним настроечным параметром (П -, И-.) определяются методом РАФХ, исходя

I: {{ 584 }}; K=A

S: При расчете оптимальных настроек регулятора по амплитудно-фазовой характеристике регулируемого объекта запас устойчивости определяется

I: {{ 585 }}; K=A

S: При расчете оптимальных настроек регулятора по амплитудно-фазовой характеристике регулируемого объекта для обеспечения заданного запаса устойчивости проводится луч из начала координат по углом

I: {{ 586 }}; K=A

S: При расчете оптимальных настроек регуляторов с одним настроечным параметром по амплитудно-фазовой характеристике регулируемого объекта расчет складывается

V1:Анализ качества систем управления

V2Анализ точности систем управления

I: {{ 587 }}; K=A

S: При расчете оптимальных настроек ПИ - регулятора по амплитудно-фазовой характеристике регулируемого объекта точка с оптимальными настройками располагается

I: {{ 588 }}; K=A

S: При расчете оптимальных настроек ПИД - регулятора по амплитудно-фазовой характеристике регулируемого объекта расчет регулятора проводится

I: {{ 589 }}; K=A

S: При расчете оптимальных настроек ПИД - регулятора

I: {{ 590 }}; K=A

S: При расчете оптимальных настроек регулятора по амплитудно-фазовой характеристике управляемого объекта условия оптимальности записываются в виде:

V1:Анализ качества систем управления

V2: Синтез систем на основе метода логарифмических частотных характеристик

I: {{ 591 }}; K=A

S: Элемент, который исправляет, корректирует свойства исходной системы называется  ### элементом.

I: {{ 592 }}; K=A

S: Корректирующее устройство - это функциональный элемент системы автоматического регулирования по отклонению, обеспечивающий необходимые  ###  свойства этой системы

I: {{ 593 }}; K=A

S: Если корректирующее  устройство включается в прямую цепь системы обычно после датчика или же предварительного усилителя, то оно обеспечивает ###  коррекцию

I: {{ 594 }}; K=A

S: Использование корректирующего элемента с передаточной функцией Wк(s) = Тд s ведет

I: {{ 595 }}; K=A

S: Использование каких звеньев при последовательной коррекции повышает порядок астатизма системы

I: {{ 596 }}; K=A

S: Является ли данная структурная схема системой с последовательной коррекцией

I: {{ 597 }}; K=A

S: При последовательной коррекции корректирующее устройство следует выбирать в виде

I: {{ 598 }}; K=A

S: Если корректирующее устройство подключается параллельно одному или нескольким основным звеньям, при этом возможна  коррекция двух видов: упреждающая или прямая связь и обратная связь, то подобная коррекция называется ###

I: {{ 599 }}; K=A

S: При параллельной коррекции на практике чаще всего используется ### обратная связь

I: {{ 600 }}; K=A

S: При параллельной коррекции жесткую обратную связь обеспечивает корректирующее звено с передаточной функцией

I: {{ 601 }}; K=A

S: При параллельной коррекции инерционную жесткая обратная связь обеспечивает корректирующее звено с передаточной функцией

I: {{ 602 }}; K=A

S: При параллельной коррекции инерционная гибкая обратная связь (изодромная) обеспечивает корректирующее звено с передаточной функцией

I: {{ 603 }}; K=A

S: Структурная схема параллельной коррекции с прямой связью

I: {{ 604 }}; K=A

S: Структурная схема параллельной коррекции с обратной связью

I: {{ 605 }}; K=A

S: При параллельной коррекции положительная жесткая обратная связь служит

I: {{ 606 }}; K=A

S: При параллельной коррекции отрицательная жесткая обратная связь служит

I: {{ 607 }}; K=A

S: При параллельной коррекции положительные обратные связи влекут за собой

I: {{ 608 }}; K=A

S: При параллельной коррекции жесткие обратные связи аннулируют

I: {{ 609 }}; K=A

S: При параллельной коррекции гибкие связи сохраняют

I: {{ 610 }}; K=A

S: При параллельной коррекции охват жесткой обратной связью превращает астатические связи в

I: {{ 611 }}; K=A

S: При параллельной коррекции в практическом применении наибольшее распространение получила

I: {{ 612 }}; K=A

S: Термин «инвариантность» означает  ### одной физической величины от другой

I: {{ 613 }}; K=A

S: При каком управлении в автоматических системах достигается инвариантность

I: {{ 614 }}; K=A

S: Свойствами какого звена должно обладать компенсирующее устройство, если инерционность канала управления больше, чем инерционность канала возмущения

I: {{ 615 }}; K=A

S: Может ли быть физически реализовано компенсирующее устройство, если оба канала управления по отклонению и возмущению обладают запаздываниями, причем τуп>τвоз

V1: Анализ качества систем управления

V2: Точностные характеристики систем

I: {{ 616 }}; K=A

S: Комбинированная система автоматического регулирования

будет инвариантна к возмущающему воздействию, если передаточная функция компенсатора будет иметь вид

I: {{ 617 }}; K=A

S: В каскадной системе автоматического регулирования

-

-

y

y1

какой из регуляторов является основным

I: {{ 618 }}; K=A

S: В каскадной системе автоматического регулирования

-

-

y

y1

какой из регуляторов является вспомогательным

I: {{ 619 }}; K=A

S: В каскадной системе автоматического регулирования

-

-

y

y1

I: {{ 620 }}; K=A

S: В каскадной системе автоматического регулирования

-

-

y

y1

для расчета регуляторов используются эквивалентные объекты с передаточными функциями

I: {{ 621 }}; K=A

S: Под модальным управлением понимают придание

замкнутой системе …

V1:Цифровые системы управления

V2: Анализ качества и аналитическое конструирование цифровых регуляторов

I: {{ 622 }}; K=A

S: Решение задачи модального управления  не включает

I: {{ 623 }}; K=A

S: Для реализации полученного методом модального управления

регулятора требуется:

I: {{ 624 }}; K=A

S: Если объект управления  х = А∙х+b∙u  замыкается регулятором

u(t) = - K∙x(t), причем коэффициенты матрицы К рассчитывают из

условия обеспечения требуемого расположения  полюсов замкнутой системы, то мы имеем дело с…

I: {{ 625 }}; K=A

S: Задача модального управления разрешима, если

I: {{ 626 }}; K=A

S: Критерий качества в задаче аналитического конструирования

регуляторов имеет вид  ∫[ а∙х2(t)+b∙x2(t)+c∙x(t)∙x(t)+d∙u2(t)] dt,

где х – выходной, а u – управляющий сигналы.

Для разрешимости задачи необходимо выполнение неравенств:

I: {{ 627 }}; K=A

S: Метод аналитического конструирования регуляторов ( АКОР) состоит

I: {{ 628 }}; K=A

S: Система автоматического управления описывается уравнениями

X= A∙x + B∙u,

Y= C∙x + D∙u.

Критерий качества в задаче аналитического конструирования

регуляторов имеет вид  ∫ [x(t)T ∙ Q ∙ x(t) + u(t)T ∙ R ∙ u(t)] dt, где

х – вектор состояния, u – вектор управления,  y – выход системы,

А, В, С, D, Q и R – постоянные матрицы. Для разрешимости задачи

необходимо, чтобы выполнялось условие….

I: {{ 629 }}; K=A

S: Регулятор, рассчитанный методом аналитического конструирования регуляторов (АКОР), реализуется в виде

I: {{ 630 }}; K=A

S: Регулятор, построенный в результате решения задачи

аналитического конструирования регулятора (АКОР), содержит

V1:Цифровые системы управления

V2: Базовые понятия теории цифровых систем

I: {{ 631 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует И - закону регулирования

-:

I: {{ 632 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует ПИ - закону регулирования

I: {{ 633 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует П – закону регулирования

I: {{ 634 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует И – закону регулирования

}}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует ПИ – закону регулирования

I: {{ 636}}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует П- закону регулирования

I: {{ 637}}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует ПД- закону регулирования

I: {{ 638}}; K=A

S:Какой переходный процесс соответствует П – закону регулирования

I: {{ 639 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует ПД – закону регулирования

I: {{ 640 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует ПИД – закону регулирования

I: {{ 641 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует ПИ – закону регулирования

I: {{ 642 }}; K=A

S: Какой переходный процесс соответствует И – закону регулирования

V1:Структурные представления систем

V2: Структурные преобразования систем

I: {{ 643 }}; K=A

S: Отдельные элементы системы, в которых происходит преобразование входных сигналов в выходные называются ###

I: {{ 644 }}; K=A

S: Соединение звеньев, в котором входной сигнал предыдущего звена подается на вход последующего называется ###

I: {{ 645}}; K=A

S: Соединение звеньев, в котором входной сигнал один и тот же, а выходной сигнал равен сумме выходных сигналов после каждого звена называется ###

I: {{ 646 }}; K=A

S: Соединение звеньев, в котором выходной сигнал подается на вход называется соединением с ###

I: {{ 647 }}; K=A

S: Какое соединение называется параллельным?

I: {{ 648 }}; K=A

S: Какое соединение называется последовательным?

I: {{ 649 }}; K=A

S: Какое соединение называется соединением с обратной связью?

I: {{ 650}}; K=C

S: Соединения называются

L1:

L2:

L3:

W1

W2

R1:

V1:Устойчивость непрерывных систем управления

V2: Корневые методы исследования устойчивости линейных систем

I: {{ 651 }}; K=B

S: Система называется  ###, если после снятия возмущения она возвращается в свое первоначальное состояние.

I: {{ 652 }}; K=B

S: Система называется  ###, если после снятия возмущения она не возвращается в свое первоначальное состояние.

I: {{ 653 }}; K=B

S: Система называется  ###, если после снятия возмущения она принимает новое установившееся состояние, отличное от первоначального.

I: {{ 654}}; K=B

S: Система является ###, если свободная составляющая переходного процесса с течением времени стремится к нулю.

I: {{ 655 }}; K=B

S: Система является ###, если свободная составляющая переходного процесса с течением времени неограниченно возрастает.

I: {{ 656 }}; K=B

S: Если действительная часть корней характеристического отрицательна, то система ###

I: {{ 657}}; K=B

S: Если действительная часть корней характеристического уравнения положительна, то система  ###

I: {{ 658 }}; K=B

S: Если корни характеристического уравнения чисто мнимые, то система находится на границе  ###

I: {{ 659 }}; K=C

S: Для исследования устойчивости необходимо:

1: Записать характеристическое уравнение системы.

2: Определить корни характеристического уравнения.

3: Провести анализ корней характеристического уравнения.

4: Сделать вывод об устойчивости системы.

I: {{ 660 }}; K=C

S: Система является

L1:

R1:

R2:

R3:

I: {{ 661 }}; K=C

S: Какое из состояний системы является устойчивым:

I: {{ 662 }}; K=C

S: Какое из состояний системы является нейтральным

-:

I: {{ 663 }}; K=C

S: Какое из состояний системы является неустойчивым

I: {{ 664 }}; K=B

S: В соответствии с необходимым условием устойчивости, коэффициенты характеристического уравнения должны быть ###

+: положит#$#

I: {{ 665 }}; K=B

S: Если один из коэффициентов характеристического уравнения отрицателен, то система будет ###

I: {{ 666 }}; K=B

S: Если один из коэффициентов характеристического уравнения равен нулю, то система будет на границе  ###

I: {{ 667 }}; K=B

S: Если все коэффициент характеристического уравнения отрицательны, то система будет ###

I: {{ 668 }}; K=B

S: Если свободный коэффициент характеристического уравнения равен нулю, то система будет ###

I: {{ 669 }}; K=B

S: Если часть коэффициентов характеристического уравнения отрицательны, а часть - положительны, то система будет  ###

I: {{ 670 }}; K=A

S: Какая система называется устойчивой, если после снятия возмущения

I: {{ 671 }}; K=A

S: Какая система называется неустойчивой, если после снятия возмущения

I: {{ 672 }}; K=A

S: Какая система называется нейтральной, если после снятия возмущения

I: {{ 673 }}; K=A

S: В соответствии с необходимым условием устойчивости все коэффициенты характеристического уравнения должны быть:

I: {{ 674 }}; K=A

S: В соответствии с необходимым и достаточным условием устойчивости корни характеристического уравнения должны иметь действительную часть:

I: {{ 675 }}; K=A

S: Если корни характеристического уравнения имеют отрицательную действительную часть, то система

I: {{ 676 }}; K=A

S: Если корни характеристического уравнения имеют положительную действительную часть, то система

V1:Цифровые системы управления

V2: Базовые понятия теории цифровых систем

I: {{677}}; K=A

S: АЦП осуществляет:

I: {{678 }}; K=A

S: ЦАП осуществляет:

V1:Цифровые системы управления

V2: Математические модели дискретных (цифровых) систем управления

I: {{679}}; K=A

S: Оператор прямого сдвига является:

V1:Цифровые системы управления

V2: Устойчивость  цифровых систем управления

I: {{680}}; K=A

S: Если годограф Михайлова последовательно проходит 2N квадрантов при изменении ɵ от 0 до π, то система

V1:Цифровые системы управления

V2: Основы корневого метода оценки устойчивости

I: {{681}}; K=A

S: Если корни характеристического полинома по модулю меньше единицы, то система

V1:Цифровые системы управления

V2: Анализ качества и аналитическое конструирование цифровых регуляторов

I: {{682 }}; K=A

S: Для оценки запаса устойчивости цифровой системы используют:

V1:Цифровые системы управления

V2: Оптимизация процессов систем управления. Микропроцессорная реализация алгоритмов управления

I: {{683}}; K=A

S: При оптимизации процессов систем управления варьируют: